Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2018 m. spalio 25 d.

sprendimo Nr. T2-240

3 priedas

11 lentelė. Stebimi parametrai, taikomi metodai, periodiškumas

| Stebimi parametrai | Metodas | Nuorodos į dokumentus | Periodiškumas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sieros dioksidas (SO2) Azoto dioksidas (NO2) LOJ: benzenas, toluenas, etilbenzenas, m/p ksilenas, o-ksilenas | Pasyvūs sorbentai (difuziniai ėmikliai) | LST EN 13528-1:2002 LST EN 13528-2:2003 LST EN 13528-3:2004 | Difuziniai ėmikliai eksponuojami keturis kartus per metus (I–IV metų ketvirčiais), du kartus per sezoną, dviejų savaičių periodu, 2018, 2019, 2020, 2021 metais |
| LOJ: bendras angiavandenilių kiekis | Mobili laboratorija. Vandenilinės jonizuotos liepsnos metodas. Pastaba: Nustatant momentinę taršą mėginys paimamas į mėginių paėmimo maišą, nustatant 8 val. vidurkį, reagavimo laikas – iki 2 darbo dienų | LST EN 12619:2013 LST EN ISO 25140:2010 | Pagal poreikį esant momentinei ekstremaliai taršai. Tyrimai atliekami 2019, 2020, 2021 metais |
| Sieros vandenilis (H2S) | Pasyvūs sorbentai (difuziniai ėmikliai) | LST EN 13528-1:2002 LST EN 13528-2:2003 LST EN 13528-3:2004 | Difuziniai ėmikliai eksponuojami keturis kartus per metus (I–IV metų ketvirčiais), du kartus per sezoną, dviejų savaičių periodu, 2019, 2020, 2021 metais |
| Amoniakas (NH3) | Pasyvūs sorbentai (difuziniai ėmikliai) | LST EN 13528-1:2002 LST EN 13528-2:2003 LST EN 13528-3:2004 | Difuziniai ėmikliai eksponuojami keturis kartus per metus (I–IV metų ketvirčiais), du kartus per sezoną, dviejų savaičių periodu, 2019, 2020, 2021 metais |
| Anglies monoksidas (CO) | Nedispersinis infraraudonosios spektroskopijos | LAND 52:2003 | 4 kartus per metus (vieną kartą per sezoną) tiriant paeiliui einančius 8 valandų periodus ir kiekvieną valandą apskaičiuojant ir atnaujinant vidurkį. Tyrimai atliekami 2018, 2019, 2020, 2021 metais |
| Kietosios dalelės (KD10) | Gravimetrinis | LST EN 12341:2014 | 4 kartus per metus 1 kartą per sezoną, 2 savaičių periodu. Tyrimai atliekami 2018, 2019, 2020, 2021 metais |
| Suspenduotos kietosios dalelės (SKD) | Svorio metodas | LAND 26-98/M-06 | 4 kartus per metus, 1 kartą per sezoną, 2 savaičių periodu. Tyrimai atliekami 2019, 2020, 2021 metais |

_______________________