Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas

Tiriamasis darbas

DETALUS (INSTRUMENTINIS) MEDŽIŲ BŪKLĖS TYRIMAS

Ataskaita

2021 m.

(IV dalis. Sausio 15-osios gatvės dalis ir pavieniai medžiai)

Darbo užsakovas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Direktoriaus pavaduotojas

Miškų instituto veiklai                                                         dr. Marius Aleinikovas

Darbo vadovas ir vykdytojas                                              dr. Gintautas Urbaitis

Tomografinis tyrimas                                                         dr.  Benas Šilinskas

Fitopatologinis tyrimas                                                            Aistė Povilaitienė (Bagdžiūnaitė)

Girionys, 2021

Tyrimo objektas

Buvo tiriama ir vertinama Klaipėdos miesto centre Sausio 15-osios gatvės šiaurinėje pusėje nuo Taikos pr. iki Galinio Pylimo g. augančių 17 mažalapių liepų (Tilia cordata Mill.), Jaunystės gatvėje – 1 paprastojo uosio (Fraxinus excelsior L.),  Špichuto parke - 1 paprastojo klevo (Acer platanoides L.) ir Gegučių gatvėje – 1 mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) būklė.

Tyrimo metodai

Medžių būklės vertinimas ir nustatymas bei akustinis tomografinis tyrimas vykdytas 2021 m. rugsėjo mėnesį. Kiekvienam medžiui nustatyta rūšis, aukštimačiu VERTEX išmatuotas medžio aukštis ir aukštis iki lajos pirmųjų stambių šakų, žerglėmis arba matavimo juosta išmatuotas kamieno skersmuo 1,30 m aukštyje nuo žemės paviršiaus. Medžių būklė vizualiai įvertinta ir nustatyta vadovaujantis „Želdinių atkuriamosios vertės įkainių“ (Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-343) antru priedu, kur būklė skirstoma į 4 kategorijas:

- gera – medžiai sveiki, normaliai išsivystę, lapija (spygliai) tanki, vienodai išsidėsčiusi, lapai ir spygliai normalaus dydžio ir spalvos, ligų ir kenkėjų požymių, žaizdų, stiebo ir skeletinių šakų pažeidimų, drevių nėra;

- patenkinama – medžiai sveiki, bet ūglių prieaugis nedidelis, mažesnis sulapojimas, laja netolygiai išsivysčiusi, stiebas su nedideliais mechaniniais ir kenkėjų pažeidimais, nedidelėmis drevėmis;

- nepatenkinama – medžiai akivaizdžiai nusilpę, stelbiami kitų medžių, stipriai pažeisti ligų ar kenkėjų, laja silpnai išsivysčiusi, yra džiūstančių ir nudžiūvusių skeletinių šakų, ūglių prieaugis nedidelis arba jo visai nėra, medžiai sausaviršūniai, stiebai yra pažeisti mechaniškai, juose yra didelių drevių arba mažose drevėse matomas medienos suminkštėjimas ir išretėjimas, pakeltos medžio šaknys;

- bloga – žaliuoja mažiau kaip 50 proc. lajos, išpuvę daugiau kaip 40 proc. kamieno (puvinys gali būti nematomas, bet pastebimas nupjovus medį).

Tyrimo metu medžių vidiniam puviniui nustatyti ir įvertinti buvo naudojamas akustinis tomografas „Arbotom“, medžio puvinį nustatant 3 aukščiuose: prie šaknies kaklelio (5-10 cm nuo žemės paviršiaus), 1 m h ir 2 m aukštyje. Medžio tyrimui ant kamieno buvo uždėta nuo 15 iki 21 tomografo daviklių (priklausomai nuo medžio skersmens). Puvinio išsidėstymas nustatytas 2 D ir 3 D projekcijose.

Medžio akustinio-tomografinio tyrimo nuotrauka (pavyzdys)

3D projekcija Š-P kryptimi		2D projekcija	                   3D projekcija V-R kryptimi

Garso bangos sklidimo greitis

Žalia spalva – mediena sąlyginai nepakitusi (sveika);

Geltona spalva – mediena išretėjusi (labai tikėtina pradinė puvinio stadija).

Raudona spalva – labai tikėtinas puvinys, mediena puri, gali būti ertmės;

Medžių pavadinimų santrumpos

L - mažalapė liepa (Tilia cordata Mill.);

K - paprastasis klevas (Acer platanoides L.);

U – paprastasis uosis (Fraxinus excelsior L.).

Medžių būklės kategorijų sutartiniai žymėjimai

-  būklė gera;

- būklė patenkinama ;

- būklė nepatenkinama;

- būklė bloga.

SAUSIO 15-OSIOS GATVĖS MEDŽIŲ BŪKLĖS TYRIMAS IR NUSTATYMAS

Medžiai vertinti Sausio 15-osios gatvės atkarpoje nuo Taikos pr. iki Galinio Pylimo g. Visi medžiai išsidėstę vienoje (šiaurinėje) gatvės pusėje. Iš viso būklė nustatyta 17-ai medžių.

SAUSIO 15-OSIOS GATVĖS MEDŽIŲ INSTRUMENTINIO-TOMOGRAFINIO TYRIMO REZULTATAI

Medžio Nr. 1. Mažalapė liepa, H-15,2 m; D1,3h – 39,0 cm

Iš tomografinio-akustinio tyrimo nuotraukos galima matyti, kad mediena 0-2 m aukštyje nepakitusi, todėl galima teigti, jog vidinio puvinio nėra.

Pastebimų išorinių  pažeidimų ar pakitimų nei kamiene, nei lajoje nenustatyta (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 2. Mažalapė liepa, H-14,3 m; D1,3h – 34,0 cm

Kelminėje dalyje iki 0,5 m mediena apie 30% pažeista pirminės stadijos vidinio puvinio (tomografinė nuotrauka).

Nuo kelmo apačios – 50x20 cm sena žaizda su negilia dreve (fotonuotrauka). Išoriškai medis gyvybingas.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 3. Mažalapė liepa, H-15,0 m; D1,3h – 34,0 cm

Tiek tomografinis tyrimas, tiek vizualinis įvertinimas parodė, kad medžio būklė gera. Ryškesnių medienos pokyčių 0-2 m kamieno aukštyje ir lajoje nenustatyta.

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 4. Mažalapė liepa, H-16,3 m; D1,3h – 55,0 cm

Tomografinėje nuotraukoje matyti, kad kamieno mediena 0-2 m aukštyje yra nežymiai pakitusi, tačiau žymesnių puvinio požymių nėra.

Medžio laja praretėjusi, prieaugiai sumažėje (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 5. Mažalapė liepa, H-16,1 m; D1,3h – 49,0 cm

Tiek tomografinis tyrimas, tiek vizualinis įvertinimas parodė, kad medžio būklė gera. Ryškesnių medienos pokyčių 0-2 m kamieno aukštyje ir lajoje nenustatyta.

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 6. Mažalapė liepa, H-14,2 m; D1,3h – 39,0 cm

Tomografinėje nuotraukoje matyti, kad kamieno mediena 0-1 m aukštyje yra nežymiai pakitusi, tačiau ryškesnių puvinio požymių kol kas nėra.

Kamiene 4 m aukštyje anksčiau nupjautos šakos vietoje formuojasi 30x20 cm dydžio drevė. Laja šiek tiek praretėjusi (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 7. Mažalapė liepa, H-20,7 m; D1,3h – 50,0 cm

Tomografinėje nuotraukoje matyti, kad kamieno mediena 1-2 m aukštyje yra nežymiai pakitusi, tačiau ryškesnių puvinio požymių kol kas nėra.

Lajos viršūnė šiek tiek praretėjusi Fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 8. Mažalapė liepa, H-17,7 m; D1,3h – 42,0 cm

Tiek tomografinis tyrimas, tiek vizualinis įvertinimas parodė, kad medžio būklė gera. Ryškesnių medienos pokyčių 0-2 m kamieno aukštyje ir lajoje nenustatyta.

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 9. Mažalapė liepa, H-14,7 m; D1,3h – 30,0 cm

Tiek tomografinis tyrimas, tiek vizualinis įvertinimas parodė, kad medžio būklė gera. Ryškesnių medienos pokyčių 0-2 m kamieno aukštyje ir lajoje nenustatyta.

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 10. Mažalapė liepa, H-16,1 m; D1,3h – 40,0 cm

Tiek tomografinis tyrimas, tiek vizualinis įvertinimas parodė, kad medžio būklė gera. Ryškesnių medienos pokyčių 0-2 m kamieno aukštyje ir lajoje nenustatyta.

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 11. Mažalapė liepa, H-14,6 m; D1,3h – 35,0 cm

Tomografinėje nuotraukoje matomi nežymūs kamieno medienos pakitimai 1-2 m aukštyje, tačiau ryškesnių puvinio požymių kol kas nėra.

Laja praretėjusi, yra pavienių sausų šakų, storose šakose 4 m aukštyje yra prasidedančių nedidelių puvinių.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 12. Mažalapė liepa, H-13,1 m; D1,3h – 36,0 cm

Tomografinėje nuotraukoje matomi nežymūs kamieno medienos pakitimai 0-2 m aukštyje, tačiau ryškesnių puvinio požymių kol kas nėra.

Kamiene 4 m aukštyje anksčiau nupjautų šakų vietose formuojasi dvi 5x5 cm drevės.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 13. Mažalapė liepa, H-14,7 m; D1,3h – 47,0 cm

Tomografinėje nuotraukoje matomi nežymūs kamieno medienos pakitimai 0-2 m aukštyje, tačiau ryškesnių puvinio požymių kol kas nėra.

Vizualiai nei ant kamieno, nei lajoje pakitimų nėra.

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 14. Mažalapė liepa, H-14,1 m; D1,3h – 33,0 cm

Tomografinėje nuotraukoje matomi nežymūs kamieno medienos pakitimai 0-1 m aukštyje, tačiau ryškesnių puvinio požymių kol kas nėra.

Laja praretėjusi, apsilpusi, prieaugiai sumažėję.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 15. Mažalapė liepa, H-13,1 m; D1,3h – 34,0 cm

Tiek tomografinis tyrimas, tiek vizualinis įvertinimas parodė, kad medžio būklė gera. Ryškesnių medienos pokyčių 0-2 m kamieno aukštyje ir lajoje nenustatyta.

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 16. Mažalapė liepa, H-13,7 m; D1,3h – 45,0 cm

Tomografinėje nuotraukoje matomi nežymūs kamieno medienos pakitimai 0-1 m aukštyje, tačiau ryškesnių puvinio požymių kol kas nėra.

Vizualiai nei ant kamieno, nei lajoje pakitimų nėra.

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 17. Mažalapė liepa, H-11,7 m; D1,3h – 40,0 cm

Tomografinėje nuotraukoje matomi ryškūs kamieno medienos pakitimai visame 0-2 m aukštyje. Mediena viršutinėje kamieno dalyje puvinio paveikta 100 %, o kelminėje dalyje apie 80%.

Kamiene nuo pat kelmo apačios iki 1 m  - atvira 30x100 cm drevė su puviniu. Laja išretėjusi, yra sausų šakų, prieaugiai sumažėję (fotonuotraukos).

Išvada: Medžio būklė bloga.

JAUNYSTĖS GATVĖ

Paprastasis uosis, H-15,9 m; D1,3h – 40,0 cm

Tomografinėje nuotraukoje matomi kamieno medienos pakitimai 0-2 m aukštyje centrinėje dalyje. Įtariamas vidinis kamieno puvinys.

Kamieno kelminėje dalyje 30x30 cm drevė su puviniu, todėl labai tikėtina, kad medžio šaknys jau pažeistos puvinio, be to, pasviręs į gatvės pusę 10o, todėl jis yra pavojingas.

Išvada: Medžio būklė bloga.

ŠPICHUTO PARKAS

Paprastasis klevas, H-23,1 m; D1,3h – 55,0 cm

Tomografinėje nuotraukoje matomi ryškūs kamieno medienos pakitimai visame 0-2 m aukštyje. Mediena viršutinėje kamieno dalyje puvinio paveikta 100 %, o kelminėje dalyje - apie 70%.

Kamiene nuo kelmo apačios iki 1,5 m – 20 cm pločio drevė su puviniu. Lajoje viena stambi šaka buku kampu išaugusi į šoną, todėl laja asimetriška, pasvirusi į pastato pusę. Medis pavojingas.

Išvada: Medžio būklė bloga.

GEGUČIŲ GATVĖ

Mažalapė liepa, H-16,8 m; D1,3h – 75,0 cm

Tomografinėje nuotraukoje matomi kamieno medienos pakitimai nuo 70 cm ir aukštesnėje kamieno dalyje. Įtariamas vidinis kamieno puvinys.

Iš kamieno apačios išaugusi atžala trukdo elektros instaliacijai. Kamiene 2 m ir 2,5 m aukštyje – drevės su puviniais. Masyvus kamienas pavojingai pasviręs 20o į namo pusę (fotonuotraukos). Medžio laja apsilpusi, prieaugiai sumažėję.

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Sausio 15-osios gatvėje augančių medžių pasiskirstymo pagal būklę schema

Jaunystės gatvėje augančio medžio būklė-schema

Špichuto parke augančio medžio būklė-schema

Gegučių gatvėje augančio medžio būklė-schema

Klaipėdos miesto Sausio 15-osios gatvės (dalies) ir pavienių medžių būklės inventorizacijos lentelė

| Me-džio Nr. | Me-džio rū-šis | Aukš-tis, m | Aukš-tis iki lajos, m | Skers-muo 1,3 h, cm | Pastabos | Būklės kate-gorija | Ūkinės priemo-nės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L | 15,2 | 3,9 | 39,0 |  | gera |  |
| 2 | L | 14,3 | 4,5 | 34,0 | Kelminėje dalyje iki 0,5 m mediena apie 30% pažeista pirminės stadijos vidinio puvinio. Nuo kelmo apačios – 50x20 cm sena žaizda su negilia dreve. | patenk. | Išvalyti ir dezinfe-kuoti žaizdą. |
| 3 | L | 15,0 | 4,4 | 34,0 |  | gera |  |
| 4 | L | 16,3 | 3,1 | 55,0 | Kamieno mediena 0-2 m aukštyje nežymiai pakitusi. | patenk. |  |
| 5 | L | 16,1 | 4,3 | 49,0 |  | gera |  |
| 6 | L | 14,2 | 5,5 | 39,0 | Kamieno mediena 0-1 m aukštyje nežymiai pakitusi, 4 m aukštyje - 30x20 cm dydžio drevė. | patenk. | Išvalyti ir dezinfe-kuoti drevę. |
| 7 | L | 20,7 | 8,4 | 50,0 | Kamieno mediena 1-2 m aukštyje nežymiai pakitusi. | patenk. |  |
| 8 | L | 17,7 | 7,7 | 42,0 |  | gera |  |
| 9 | L | 17,7 | 5,7 | 30,0 |  | gera |  |
| 10 | L | 16,1 | 5,0 | 40,0 |  | gera |  |
| 11 | L | 14,6 | 3,8 | 35,0 | Nežymūs kamieno medienos pakitimai 1-2 m aukštyje. Storose šakose 4 m aukštyje yra nedidelių puvinių. | patenk. | Išvalyti ir dezinfe-kuoti puvinius. |
| 12 | L | 13,1 | 4,0 | 36,0 | Nežymūs kamieno medienos pakitimai 0-2 m aukštyje. Kamiene 4 m aukštyje formuojasi dvi 5x5 cm drevės. | patenk. | Išvalyti ir dezinfe-kuoti dreves. |
| 13 | L | 14,7 | 3,7 | 47,0 |  | gera |  |
| 14 | L | 14,1 | 4,8 | 33,0 | Nežymūs kamieno medienos pakitimai 0-1 m aukštyje. | patenk. |  |
| 15 | L | 13,1 | 4,1 | 34,0 |  | gera |  |
| 16 | L | 13,7 | 2,7 | 45,0 |  | gera |  |
| 17 | L | 11,7 | 3,0 | 40,0 | Mediena viršutinėje kamieno dalyje puvinio paveikta 100 %, o kelminėje dalyje - apie 80%. Kamiene nuo pat kelmo apačios iki 1 m - 30x100 cm drevė su puviniu. | bloga | šalinti |
| Jaunystės gatvė |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | U | 15,9 | 5,9 | 40 | Kamieno medienos pakitimai 0-2 m aukštyje centrinėje dalyje. Įtariamas vidinis kamieno puvinys. Kamieno kelminėje dalyje 30x30 cm drevė su puviniu, todėl labai tikėtina, kad medžio šaknys jau pažeistos puvinio. Medis pasviręs į gatvės pusę, pavojingas. | bloga | šalinti |
| Špichuto parkas |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 23,1 | 4,5 | 55,0 | Mediena viršutinėje kamieno dalyje puvinio paveikta 100 %, o kelminėje dalyje - apie 70%. Kamiene nuo kelmo apačios iki 1,5 m – 20 cm pločio drevė su puviniu. | bloga | šalinti |
| Gegučių gatvė |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | L | 16,8 | 2,8 | 75,0 | Kamieno medienos pakitimai nuo 70 cm ir aukštesnėje kamieno dalyje. Įtariamas vidinis kamieno puvinys. Kamiene 2 m ir 2,5 m aukštyje – drevės su puviniais. Masyvus kamienas pavojingai pasviręs 20o į namo pusę. | nepat. | šalinti |

Išvados ir pasiūlymai

Sausio 15-osios gatvėje detaliais instrumentiniais tyrimais ištirta ir nustatyta būklė 17-kai  mažalapių liepų. Visų medžių kamienai 4-5 m aukštyje nupjauti maždaug prieš 30 metų. Dauguma medžių po nupjovimo išaugino po kelias skeletines šakas ir taip suformavo naują lają. Po to laja beveik nebuvo formuota, išskyrus pavienių šakų šalinimą. Šiuo metu daugumos medžių aukštis 13-17 m.

Atlikus visus medžių būklės tyrimus ir vertinimus nustatyta, kad iš Sausio 15-osios gatvėje  augančių 17 liepų tik viena yra blogos būklės, kurią rekomenduojame šalinti. Visi kiti medžiai yra geros arba patenkinamos būklės. Ant kai kurių patenkinamos būklės įvertintų medžių kamienų yra pavienių įvairaus dydžio ertmių, drevių ir žaizdų, kurias siūlome išvalyti ir dezinfekuoti.

Jaunystės gatvėje augančio paprastojo uosio laja vizualiai atrodo patenkinamai, tačiau kelminėje dalyje yra gili drevė, o tomografinė nuotrauka rodo, kad centrinėje kamieno dalyje mediena yra minkštesnė, todėl galimai jau yra prasidėjęs vidinis puvinys. Drevė-puvinys kelminėje dalyje greičiausiai bus pažeidęs ir šaknis, o jos šios rūšies medžiams greitai pūva. Be to, medis pasviręs į gatvės pusę, todėl, neatlaikius šaknims, gali bet kada nuvirsti ant važiuojamosios dalies. Medį siūlome nedelsiant šalinti kaip pavojingą.

Špichuto parke augančio paprastojo klevo laja vizualiai atrodo pakankamai gerai, tačiau  kamiene nuo kelmo apačios iki 1,5 m yra 20 cm pločio drevė su puviniu. Tomografinė nuotrauka rodo, kad mediena viršutinėje kamieno dalyje puvinio paveikta 100 %, o kelminėje dalyje - apie 70%. Lajoje viena stambi šaka buku kampu išaugusi į šoną, todėl laja asimetriška, pasvirusi į pastato pusę. Medį siūlome nedelsiant šalinti kaip pavojingą.

Gegučių gatvėje auganti mažalapė liepa vizualiai atrodo patenkinamai, tačiau iš kamieno apačios išaugusios atžalos trukdo elektros instaliacijai. Be to, kamiene 2 m ir 2,5 m aukštyje yra drevės su puviniais, masyvus kamienas pavojingai pasviręs 20o į namo pusę. Dėl  elektros linijos ir namo saugumo siūlome medį šalinti.