Ataskaita

apie Klaipėdos mieste konteinerių patalpose laikomus komunalinių atliekų konteinerius, jų laikymo ir naudojimo problemas ir atsisakymo poreikį

2021-02-24

Šachtinė atliekų surinkimo sistema yra vienas iš mišrių atliekų surinkimo būdų naudojamų Klaipėdos mieste ir kitose savivaldybėse. Specialus reglamentavimas šachtinėms surinkimo sistemoms nustatytas tik Vilniaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse. Vilniaus mieste nustatyta, kad įrengus pusiau požeminius konteinerius prie daugiabučio per mėnesį yra nuimami šachtinėse surinkimo sistemose laikomi konteineriai.

Esama situacija

Klaipėdos mieste konteineriai specialiai tam skirtose patalpose laikomi 40  daugiabučių, iš kurių veikianti šachtinė atliekų surinkimo sistema yra – 30 daugiabučių.  Didžioji dalis eksploatuojamų šachtinių atliekų surinkimo sistemų yra Miško kvartalo mikrorajone – 25 namuose, likusios Bandužių mikrorajone – 3 namuose, Žardininkų mikrorajone – 1 name, Vynerio promenados mikrorajone – 1 name, Rotušės mikrorajone – 1 name.

Apklausus daugiabučių namų administratorius nustatyta, kad šachtine sistema yra patenkinti ir jos atsisakyti nenori - 12 daugiabučių namų gyventojai, norėtų (planuoja) atsisakyti - 4 , o 14 yra neapsisprendę. Pagrindinės problemos kylančios administratoriams eksploatuojant šachtines atliekų surinkimo sistemas: užsikemšančios šachtos, sunkumai užtikrinant švarą ir tvarką, viename name šachtoje buvo kilęs gaisras. Kai kurių daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkai nurodė, kad jie norėtų, kad pradėjus eksploatuoti pusiau požeminių ar požeminių konteinerius artimoje aplinkoje būtų nebeaptarnaujami konteineriai patalpose, nes kylą įvairių su švara ir tvarka susijusių problemų, tačiau dauguma gyventojų nesutinka atsisakyti šachtinės atliekų surinkimo sistemos, todėl jos ir toliau eksploatuojamos.

Bendrijų, kuriose atsisakyti šachtinės atliekų surinkimo sistemos nenorima, pirmininkai nurodė, kad  ši sistema yra labai patogi gyventojams, ypač senyvo amžiaus, dėl švaros ir tvarkos gyventojai nusiskundimų neturi, o išrūšiuotas atliekas jie talpina į  artimiausius antrinių žaliavų konteinerius.

Rūšiuoti buityje susidarančias atliekas sąlygos šiems namas esamoje situacijoje yra užtikrinamos, t. y. artimiausi antrinių žaliavų konteineriai nuo daugiabučių namų yra už 15-125 metrų.

Perspektyvos

Minimaliuose komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimuose nustatyta, kad esant galimybėms, mišrių komunalinių atliekų konteinerių statymo vietos parenkamos greta antrinių žaliavų konteinerių statymo vietų. STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" nustatyta, kad šachtinės atliekų surinkimo sistemos įrengiamos jeigu savivaldybė nėra nustačiusi buitinių atliekų rūšiavimo prievolės. Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta prievolė atliekų turėtojams rūšiuoti susidarančias komunalines atliekas jų susidarymo vietoje. Atsižvelgiant į galiojantį teisinį reglamentavimą bei į tai, kad šachtinė atliekų surinkimo sistema neskatina atliekų turėtojų rūšiuoti buityje susidarančias atliekas, ateityje Klaipėdos mieste šachtinės atliekų surinkimo sistemos turėtų būti atsisakyta.

Klaipėdos mieste planuojama įrengti 280 naujų pusiau požeminių/požeminių konteinerių aikštelių, kuriose bus mišrių atliekų bei antrinių žaliavų surinkimo konteineriai. Šiuo metu įrengta ar pradėti statybos darbai – 55 aikštelėse. Visų aikštelių įrengimas planuojamas 2021-2022 metais. Pradėjus eksploatuoti šias aikšteles Klaipėdos mieste bus nuimta didelė dalis antžeminių kolektyvinio naudojimo konteinerių. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad dėl ribotų techninių galimybių ne visur, kur yra toks poreikis, bus įrengtos pusiau požeminių/ požeminių konteinerių aikštelės. Klaipėdos mieste ir toliau bus eksploatuojami ir antžeminiai konteineriai. Kur yra poreikis jiems bus įrengiamos aikštelės.

Atliekų konteinerių aikštelių priskyrimas atliekų turėtojams yra sprendžiamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamoje Klaipėdos miesto savivaldybės mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo schemoje (toliau - Konteinerių schema). Konteinerių stovėjimo vietos konteinerių patalpose taip pat yra nustatytos Konteinerių schemoje. Įrengus naujas konteinerių aikšteles Konteinerių schemoje bus keičiamas aikštelių prikyrimas atliekų turėtojams, taip pat esant poreikiui gali būti naikinama atliekų konteinerių stovėjimo vieta konteinerių patalpoje, ko pasėkoje atliekų vežėjas privalėtų nuimti atliekų konteinerį iš konkrečios vietos.

Tačiau atsižvelgiant į tai, kad yra nemažai namų, kur gyventojai nenori atsisakyti šachtinės atliekų surinkimo sistemos, Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse siūloma įtvirtinti nuostatą, kad priskyrus atliekų turėtojams naujai įrengtą konteinerių aikštelę nebeeksploatuojami konteinerių patalpose esantys konteineriai. Taip gyventojai iš anksto būtų informuoti apie šachtinės atliekų surinkimo sistemos perspektyvas jų name.

Atliekų konteinerių laikymas patalpose ateityje lieka kaip viena iš galimų atliekų konteinerių stovėjimo vietų, tuose žemės sklypuose, kur nėra galimybės įrengti konteinerių aikštelę. Konteinerių patalpose gali būti laikomi ir rūšiavimui skirti konteineriai.

Galiojantis teisinis reglamentavimas

STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai", patvirtinta LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 (su vėlesniais pakeitimais).

...

259. Buitinių atliekų pašalinimas:

259.1. buitinės atliekos gali būti šalinamos dviem pagrindiniais būdais:

259.1.1. buitinės atliekos (rūšiuotos ar nerūšiuotos) bute sudedamos į maišus ir nunešamos į pastate esančias patalpas arba sklype įrengtas aikšteles buitinėms atliekoms laikinai sandėliuoti;

259.1.2. buitinių atliekų šalinimo inžinerinė sistema, kai buitinės atliekos šalinamos specialiai įrengtu vamzdžiu;

259.2. buitinių atliekų vamzdis gali būti įrengtas:

259.2.1. jeigu savivaldybė nėra nustačiusi buitinių atliekų rūšiavimo prievolės;

259.2.2. daugiaaukščiuose 5 ir daugiau aukštų pastatuose kiekvienoje sekcijoje, galeriniuose ir koridorinio tipo pastatuose ne rečiau kaip kas 50 m;

259.3. reikalavimai buitinių atliekų pašalinimui specialiai įrengtu vamzdžiu:

259.3.1. vamzdis turi būti vertikalus, nelaidus orui, atskirtas garsą izoliuojančiais statybos produktais nuo pastato konstrukcijų. Vamzdis baigiasi užsklanda. Vamzdžio vidus turi būti lengvai valomas (plaunamas). Vamzdžiui valyti ir dezinfekuoti projektuojama atitinkama įranga;

259.3.2. buitinių atliekų išpylimo angose turi būti įrengti sandariai užsidarantys liukai ir apsauga, neleidžianti įmesti stambius daiktus;

259.3.3. vamzdis įrengiamas laiptinėje ar specialiai skirtoje erdvėje, turinčioje gerą susisiekimą su butais, ir jis baigiasi apačioje buitinių atliekų saugykla – patalpa, kurios dydis turi būti ne mažesnis kaip 2x1,5 m, o aukštis ne mažesnis kaip 2,0 m;

259.3.4. buitinių atliekų saugykloje turi būti apšvietimas, karštas ir šaltas vanduo. Nuotekos nuolaidžiomis grindimis surenkamos ir nuvedamos į nuotekynę;

259.3.5. saugyklos viduje turi būti įranga patogiai buitines atliekas išvežti per saugyklos duris į lauką ir mechanizuotai pakrauti į atliekų automobilį

259.4. pastate projektuojamoms patalpoms (patalpai) buitinėms atliekoms laikinai sandėliuoti nustatomi tokie reikalavimai:

259.4.1. patalpos gali būti gyvenamajame pastate arba jo priestate kiekvienai laiptinei;

259.4.2. buitinės atliekos laikomos konteineriuose su uždaromais liukais;

259.4.3. patalpos dydis ir laikomas konteinerių skaičius nustatomas įvertinant: pastato laiptinės butų ir gyventojų projektuojamą skaičių, jeigu pastatas mišrus, – dirbančiųjų skaičių, veiklos pobūdį ir intensyvumą, savivaldybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus buitinių atliekų surinkimo sistemai (konteinerių tipai, dydžiai, rūšiavimo prievolė, išvežimo būdai);

259.4.4. įėjimas į patalpą įrengiamas iš įėjimo tambūro arba bendro namo vestibiulio, laiptinės, konteineriai išvežami per kitas duris, prie kurių įrengiamas privažiavimas atliekų automobiliui;

259.4.5. priėjimo prie konteinerių plotis ne mažesnis kaip 1,3 m;

259.4.6. patalpoje turi būti karštas ir šaltas vanduo, apšvietimas, vėdinimas ir prisijungimas prie nuotekynės;

259.5. buitinėms atliekoms laikinai saugoti konteinerių aikštelė įrengiama vadovaujantis Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų [3.46] nuostatomis.

Minimalūs komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 (su vėlesniais pakeitimais):

...

71. Siekiant užtikrinti Paslaugos kokybę ir nepertraukiamą jos teikimą, savivaldybėms rekomenduojama:

71.1. miestų dalyse, kuriose vyrauja gyvenamieji daugiabučiai namai, komunalinių atliekų konteinerių aikšteles statyti ne didesniu kaip 150 metrų atstumu nuo gyvenamojo daugiabučio namo. Atstumas iki konteinerių aikštelės nustatomas matuojant tiesia linija nuo daugiabučio namo kampo, kuris yra arčiausiai konteinerių aikštelės;

...

73. Esant galimybėms, mišrių komunalinių atliekų konteinerių statymo vietos parenkamos greta antrinių žaliavų konteinerių statymo vietų.

...

91. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelės įrengiamos vadovaujantis šiomis nuostatomis:

...

91.3. priėjimas prie aikštelės turi būti pritaikytas žmonėms su negalia ir atliekų automobiliams privažiuoti, esant reikalui, – apsisukti;

...

91.6. aikštelė turi būti įrengta ne mažesniu kaip 10 m atstumu nuo pastato langų ir (ar) durų. Šios aikštelės įrengimo atstumas gali būti mažinamas, bet ne arčiau kaip iki 5 m nuo pastato langų ir (ar) durų tik gavus visų nekilnojamojo turto objekto savininkų ar jų įgaliotų asmenų, kuriems, įrengus komunalinių atliekų konteinerių aikštelę, atstumas bus mažesnis kaip 10 m nuo pastato langų ir durų, sutikimą.

....

Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T2-370 (su vėlesniais pakeitimais):

...

33. Konteineriai turi stovėti atliekų turėtojo teritorijoje. Jei atliekų turėtojas neturi privačios nuosavybės ar kita teise valdomo žemės sklypo, konteineriai gali stovėti Savivaldybės administracijos nustatytoje konteinerių stovėjimo vietoje ar aikštelėje. Konteineriai gali stovėti visuomeninės paskirties statinių, įrengtų pagal STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ reikalavimus, patalpose ir gyvenamųjų pastatų, įrengtų pagal STR. 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ reikalavimus, patalpose.

...

37. Antrinių žaliavų surinkimo konteineriai gali būti statomi kartu su mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais arba atskirai gyventojams ir atliekų surinkėjams patogiose vietose.

...

57. Atliekų turėtojai privalo:

...

57.4. rūšiuoti susidarančias komunalines atliekas jų susidarymo vietoje, t. y. atskirti popierių ir kartoną, stiklą, plastiką, metalą, didžiąsias, žaliąsias, buityje susidarančias pavojingas bei elektros ir elektroninės įrangos, statybos ir griovimo atliekas, naudotas padangas ir nemaišyti jų su kitomis atliekomis ar medžiagomis.

...

62. Daugiabučių namų savininkų bendrijos ir bendrojo naudojimo objektų administratoriai privalo užtikrinti, kad mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai, esantys daugiabučių namų patalpose, būtų išridenami iš patalpų pagal atliekų surinkėjo pateiktus mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo valandinius grafikus į atliekų surinkėjų nurodytas vietas, prie kurių gali laisvai privažiuoti šiukšliavežiai, ir kontroliuoti, kad ištuštinti konteineriai nestovėtų lauke.

...

Reikalavimai kitose savivaldybėse

Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės

...

34. Daugiabučiam namui ar namų grupei įrengus požeminių ar pusiau požeminių konteinerių aikštelę, šiuose namuose esančios šachtinės atliekų surinkimo sistemos praėjus 1 mėnesiui nebeaptarnaujamos, jose esantys antžeminiai konteineriai po šio termino išimami ir išvežami. Bendrojo naudojimo objektų valdytojams siūloma organizuoti šachtinės atliekų surinkimo sistemos užsandarinimo darbus, užtikrinant higienos normų laikymąsi.

...

KONTEINERIŲ PATALPOSE DAUGIABUČIUOSE LAIKOMI KONTEINERIAI KLAIPĖDOS MIESTE

| Nr. | Gyvenamojo pastato adresas | Namo administratorius | Šachtinė surinkimo sistema | Kontei-nerių skaičius | Artimiausi esami antrinių žaliavų konteineriai, m | Artimiausia planuojama pusiau požeminių/ požeminių konteinerių aikštelė, m | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vynerio promenados mikrorajonas |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kretingos g. 8 | DNSB „Viltė 2“ | veikianti | 2 | 125 | 53 | Bendrija jau priėmė sprendimą šachtą uždaryti. |
| Miško kvartalo mikrorajonas |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kretingos g. 25 | DNSB „Gojus“ | veikianti | 1 | 50 | 75 | Atsisakyti nenori, daug pagyvenusių žmonių. |
| 3. | Kretingos g. 29 | UAB „Paslaugos būstui“ | veikianti | 1 | 50 | 65 | ** |
| 4. | Kretingos g. 37 | DNSB „Bendras kiemas“ | veikianti | 2 (vienas patalpoje, vienas lauke) | 50 | 35 | Bendrija šachtos atsisakyti nenori. |
| 5. | Kretingos g. 39 | UAB „Paslaugos būstui“ | veikianti | 2 | 100 | 25 | ** |
| 6. | Kretingos g. 41 | DNSB „Miško tyla“ | veikianti | 1 | 75 | 20 | Šachtine sistema patenkinti, tačiau įrengus pusiau požeminius konteinerius svarstytų dėl jos atsisakymo. |
| 7. | Kretingos g. 47 | UAB „Paslaugos būstui“ | veikianti | 1 | 20 | 35 | ** |
| 8. | Kretingos g. 51 | UAB „Paslaugos būstui“ | veikianti | 1 | 35 | 30 | ** |
| 9. | Kretingos g. 53 | DNSB „Miškas“ | veikianti | 1 | 50 | 50 | Bendrija šachtos atsisakyti nenorėtų, bet jei būtų privaloma nesipriešintų. |
| 10. | Kretingos g. 55 | DNSB „Mano kiemas“ | veikianti | 1 | 15 | 15 | Bendrija nėra priėmusi sprendimo dėl šachtos atsisakymo. |
| 11. | Kretingos g. 57 | DNSB „Mėnesiena“ | veikianti | 1 | 40 | 40 | Šachtos planuoja atsisakyti kai bus pradėti eksploatuoti pusiau požeminiai konteineriai. |
| 12. | Kretingos g. 61 | UAB „Paslaugos būstui“ | veikianti | 1 | 55 | 65* | ** |
| 13. | Kretingos g. 63 | DNSB „Uosis“ | veikianti | 1 | 45 | 55* | Bendrija sprendimo dėl šachtinės sistemos atsisakymo nėra priėmusi. Jei būtų įrengti pusiau požeminiai konteineriai svarstytų dėl šachtinės sistemos atsisakymo. |
| 14. | Kretingos g. 65 | UAB „Paslaugos būstui“ | veikianti | 2 | 15 | 20* | ** |
| 15. | Kretingos g. 69 | DNSB „Skruzdėlynas“ | veikianti | 1 | 55 | 125 | Nėra patenkinti dėl nešvaros, tačiau balsavimo dėl šachtinės sistemos atsisakymo dar nebuvo. |
| 16. | Kretingos g. 77 | „Daugiabučio namo Kretingos g. Nr. 77, Klaipėdoje, savininkų bendrija“ | veikianti | 1 | 50 | 35 | ~80 proc. gyventojų nenori atsisakyti šachtinės sistemos. |
| 17. | Kretingos g. 81 | DNSB „Lagūna“ | veikianti | 1 | 50 | 50 | Dauguma gyventojų nenori atsisakyti šachtinės sistemos. |
| 18. | Liepojos g. 2 | UAB „Paslaugos būstui“ | veikianti | 1 | 50 | 50 | ** |
| 19. | Liepojos g. 4 | UAB „Paslaugos būstui“ | veikianti | 1 | 20 | 20 | ** |
| 20. | Liepojos g. 6 | DNSB „Lūgnė“ | uždaryta | 1 | 45 | 30 | Konteineris laikomas patalpoje. Įrengus pusiau požeminius konteinerius planuoja atsisakyti konteinerio laikymo patalpoje. |
| 21. | Liepojos g. 8 | UAB „Paslaugos būstui“ | veikianti | 2 | 60 | 45 | ** |
| 22. | Liepojos g. 14 | DNSB „Miško vartai“ | veikianti | 1 | 25 | 25 | Dauguma gyventojų norėtų atsisakyti šachtinės sistemos. |
| 23. | Liepojos g. 16 | DNSB „Kaimynystė“ | veikianti | 1 | 30 | 30 | Šachtinės sistemos atsisakyti nenori. Jei bus privaloma, tada ir spręs. |
| 24. | Liepojos g. 18 | DNSB „Mažylė“ | veikianti | 1 | 35 | 35 | Šachtinės sistemos atsisakyti nenori. |
| 25. | Liepojos g. 22 | DNSB „Židinys“ | veikianti | 1 | 50 | 60 | Dėl šachtinės sistemos atsisakymo bendrijos nariai nesvarstė. |
| 26. | Liepojos g. 24 | DNSB „Lanka“ | veikianti | 1 | 50 | 30 | Anksčiau gyventojai atsisakyti šachtinės sistemos nenorėjo, tačiau jei būtų įrengti pusiau požeminiai konteineriai svarstytų dar kartą. |
| Rotušės mikrorajonas |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Danės g. 9 | DNSB „Šeimyna“ | veikianti | 1 | 35 | 30 | Namo gyventojai šachtinės sistemos atsisakyti nenori, bet pradėjus eksploatuoti požeminius konteinerius svarstytų dar kartą. |
| Bandužių mikrorajonas |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Budelkiemio g. 4 | DNSB „Rusnė“ | veikianti | 2 | 25 | 30 | Atsisakyti šachtinės sistemos šiuo metu nenori, bet jei bus nebeaptarnaujami konteineriai patalpose, naudosis pusiau požeminių konteinerių aikštele. |
| 29. | Brožynų g. 13 | DNSB „Smiltelė“ | Veikia viena šachta | 1 | 15 | 40 | Dalis gyventojų nepritaria šachtinės sistemos atsisakymui, todėl dar veikia šachtos dviejose laiptinėse. Tačiau kyla daug eksploatacinių problemų. |
| 30. | Budelkiemio g. 8 |  | Veikia viena šachta | 1 | 50 | 90 |  |
| Žardininkų mikrorajonas |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | I. Simonaitytės g. 19 | DNSB „Romuva“ | veikianti | 4 | 50 | 50 | Bendrija nori atsisakyti konteinerių patalpose. Pradėjus eksploatuoti pusiau požeminius konteinerius planuoja jų atsisakyti. |
| Laukininkų mikrorajonas |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Laukininkų g. 41 | DNSB „Laukuva–1“ | Uždaryta, konteineriai patalpose | 2 | 85 | 85 | Dėl konteinerių laikymo patalpose atsisakymo nesprendė. Jei bus privaloma, tuomet ir svarstys, jei reiks ir atsisakys. |
| 33. | Laukininkų g. 39 | DNSB „Laukuva“ | Uždaryta, konteineriai patalpose | 4 | 40 | 13 | Kai bus pradėti eksploatuoti pusiau požeminiai konteineriai, tuomet svarstys dėl konteinerių laikymo patalpose atsisakymo. |
| 34. | Laukininkų g. 37 | DNSB „Gulbė“ | Uždaryta, konteineriai patalpose | 2 | 100 | 20 | Kai bus įrengti pusiau požeminiai konteineriai, planuoja atsisakyti konteinerių laikymo patalpose. |
| 35. | Laukininkų g. 35 |  |  | 2 | 30 | 20 |  |
| 36. | Laukininkų g. 33 |  |  | 2 | 30 | 70 |  |
| 37. | Taikos pr. 141A | DNSB „BIG būstas“ | Nėra, Konteineriai patalpose | 4 | 170 | - | Daugiabučiai namai stovi registruoto sklypo ribose. Konteinerių laikymas patalpose buvo numatytas statinių projektuose. Bendrijai buvo teiktas siūlymas svarstyti dėl pusiau požeminių konteinerių aikštelės įrengimo sklypo ribose, tačiau toks poreikis nebuvo išreikštas. Be sklypo savininkų sutikimo aikštelės įrengimas negalimas. |
| 38. | Taikos pr. 141B |  |  | 5 | 120 | - |  |
| 39. | Taikos pr. 141C |  |  | 5 | 130 | - |  |
| Gėlių kvartalo mikrorajonas |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Kuosų g. 20 | UAB „Mano būstas Baltija“ | Nėra, konteineriai patalpose | 6 | 180 | - | Daugiabutis namas stovi registruoto sklypo ribose. Konteinerių laikymas buvo numatytas statinio projekte. Pusiau požeminių konteinerių aikštelės įrengimas šiuo metu neplanuojamas. |

*Pusiau požeminių konteinerių aikštelės vieta nėra patvirtinta, projektas dar neparengtas.

**UAB „Paslaugos būstui“  administruojamuose namuose klausimas dėl šachtinės atliekų surinkimo sistemos atsisakymo keliamas rengiantis renovuoti daugiabutį. Didelių problemų dėl sistemų eksploatacijos administratoriui nekyla.

Parengė

Aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Giedrė Budreikaitė

2021-02-24