VANDENS AUTOBUSO MARŠRUTO PALEIDIMO DANĖS UPĖJE TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Vandens viešojo transporto maršruto aprašymas:

Maršruto Danės upe ilgis 7,91 km į vieną pusę

Maršrute 6 stotelės:

- Senamiestis;

- Joniškės;

- Liepų g. tiltas;

- Danės vingis;

- Žolynų gyvenamasis rajonas;

- KU Botanikos sodas.

Keleivių įrengimo stoteles ir jų prieigas įrengia savivaldybė.

Maršruto maksimalus įveikimo laikas 80 min. (į vieną pusę), įskaitant laiką keleivių įlaipinimui. (70 minučių plaukimas + 10 minučių sustojimams = 80 min. ).

Maršrutas aptarnaujamas 2 vandens autobusais, kiekvienam plaukiant ne mažiau 5 ratų. Galimas +/- 30 proc. pokytis.

Dienos atstumas 158 km.

Vieno sezono – 24 332 km.

Maksimalios 1 sezono sąnaudos 88 tūkstančių Eur

Laivybos sezonas:

Gegužės 15 – spalio 15

VISO = 154 dienos ( imtinai )

Sutarties trukmė ne mažiau 3 laivybos sezonai.

Reikalavimai vandens transporto priemonių kiekiui:

Kasdieniam darbui maršrute		2

Rezervinis, ne mažiau			1

Reikalavimai vandens transporto priemonės rūšiai:

Vandens transporto priemonės kategorija 	D

Vandens transporto priemonės paskirtis		Pramoginis arba keleivinis

Privalomas transporto saugos administracijos išduotas registravimo pažymėjimas

Išorės matmenys :

Ilgis (min/max) : 				ne daugiau 10/11 m

Ne trumpesnis nei 10 metrų, įvertinus maksimalų keleivių skaičių ir galimus pvz. pandeminės situacijos reikalavimai saugaus atstumo išlaikymui. Ne ilgesnis nei 11 metrų, atsižvelgiant į upės plotį.

Plotis (ne daugiau): 			2,60 m

Aukštis (nuo vandens linijos) (ne aukščiau):	2,40 m (galioja aukščio ribojimas po tiltais – 2,50 m)

Grimzlė (max):			0,45 m (paslaugos tiekėjas privalo atsižvelgti į Danės upės specifiką)

Žmonių (keleivių ir operatoriaus) skaičius:

Sėdimų vietų skaičius keleiviams:		10+1

Sėdimų vietų skaičius operatoriui:		1

Vietų skaičius neįgaliesiems su vežimėliais:	1

Reikalavimai keleivių įlaipinimui:

Keleivių įlaipinimui turi būti ant pontoninės prieplaukos nuleidžiamas neslidžia danga padengtas tiltelis žmonėms įlipti arba įvažiuoti neįgaliojo vežimėliu. Aukščių skirtumai viduje negalimi.

Įlaipinimas vykdomas per priekines (gali būti vienintelės) vandens  transporto duris.

Įlaipinimo durys privalo būti įrengtos abiejose vandens transporto priemonės pusėse.

Privalomo reikalavimai vandens transporto operatoriui (vairuotojui):

Vandens transporto operatorių (vairuotojų) skaičius	1

Motorinių pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacijos pažymėjimas.

Uniforma.

Ekologiniai reikalavimai varikliui:

Visiškai elektra varomi varikliai

Papildomi vidaus degimo varikliai negalimi

Reikalavimai elektros varikių baterijų talpai:

Elektros variklių baterijų talpa turi užtikrinti nepertraukiamą 10  valandų darbą aptarnaujant vandens viešojo transporto maršrutą 2 priemonėms. Rezervinei – ne mažiau 8 val.

Reikalavimai variklių įkrovimui:

Vandens transporto priemonių elektrinių variklių įkrovimas vykdomas nakties metu.

Įkrovimo įrangą, savivaldybės nurodytoje vietoje įrengia vežėjas.

Savivaldybė užtikrina elektros įvado įrengimą – ne mažiau nei 15 kW galios

Reikalavimai papildomai įrangai:

Gabaritų šviesos tamsiu paros laiku.

Garsiakalbis transporto priemonės viduje (2-3) ir išorėje (1) keleivių informavimui.

El. bilieto komposterio ir borto kompiuterio, instaliaciniai kabeliai bus pateikti pasirašius sutartį.

Ne mažiau 2 kamerų – 1 išorinė ir 1 vidinė (reikalavimai priedas Nr. 1).

Reikalavimai išorės apipavidalinimui:

Suderintas išorės apipavidalinimo projektas

Komforto reikalavimai:

Lengvai tonuoti stiklai.

Rankiniu būdu atidaromi langai.

Lengvai valomos ergonomiškos keleivių sėdynės

Neįgaliųjų vežimėlio tvirtinimo diržai.

Salono vidus privalo būti ventiliuojamas (pvz. uždaromos/atidaromos vėdinimo angos).

Gamyba ir pasiruošimas

6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo

Galima paslaugos teikimo pradžia 2022-09-01

Bilietai

Galima bilieto kaina 6 EUR – galiotų (50 proc. lengvata vaikams, senjorams ir neįgaliesiems).

Bilietai  - Klaipeda e Ticket programėlė ir Klaipėdos miesto viešojo transporto e bilieto kortelė (e piniginė)

Priedas Nr. 1

Kamera:

- Ne mažiau nei 4 megapikselių matrica;

- Ne blogiau nei H.265+ kodavimas;

- Signalas perduodamas į NVR (išoriniu įrašymo įrenginiu) per

CAT5/6 lan kabeliu (negali būtų naudojamas analoginis signalo

perdavimas);

- Bent viena priekyje montuojama kamera turi mikrofoną;

- Kameros filmuojančios ne blogesne nei 1440p20 raiška;

NVR (išorinis įrašymo įrenginys):

- Kameros jungiamos per RJ45 jungtį;

- Turi galimybę prie NVR jungtis nuotoliniu būdu, naudojant 4G

modemą;

- 4G modemas jungiamas per RJ45 jungtį;

- NVR visą video medžiagą koduoja H.265+;

- Įrašoma ne blogiau nei 1440p20 raiška;

- Ne mažesnė nei 1TB sata SSD vidinė atmintis;

Kameros jungiamos su NVR (išoriniu įrašymo įrenginiu);

Geriausios kokybės įrašas turi būti saugomas ne mažiau nei 2 savaites.