Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS DETALUS (INSTRUMENTINIS) MEDŽIŲ BŪKLĖS ĮVERTINIMAS IR METODIKOS TVARKYMUI PARENGIMAS

Ataskaita

2024 m.

(I dalis, Vilties g.)

Darbo užsakovas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Direktoriaus pavaduotojas

Miškų instituto veiklai                                                            dr. Marius Aleinikovas

Darbo vadovas ir vykdytojas                                                  dr. Gintautas Urbaitis

Tomografinis tyrimas                                                             dr.  Benas Šilinskas

Fitopatologinis tyrimas                                                     Aistė Povilaitienė (Bagdžiūnaitė)

Girionys, 2024

Vertinimo objektas

Buvo vertinama Klaipėdos mieste, Vilties g. augančių 64 mažalapių liepų (Tilia cordata Mill.) būklė. Pagal išsivystymą ir skersmenį medžiai vizualiai yra apie 80 metų amžiaus. Visų medžių kamienai prieš maždaug prieš 30 metų buvo nupjauti 4 m aukštyje, po ko jie išaugino naują lają su 3-5 pagrindinėmis skeletinėmis šakomis (viršūnėmis). Kamienų nupjovimo vietose (žaizdos tikriausiai nebuvo dezinfekuotos) daugeliui medžių išsivystė vidinis puvinys, kuris toliau progresuoja. Nepaisant paplitusio vidinio kamienų puvinio, daugumos medžių lajos šiuo metu vizualiai atrodo patenkinamai.

Vertinimo metodai

Medžių būklės vertinimas bei akustinis tomografinis tyrimas vykdytas 2024 m. rugpjūčio mėnesį. Kiekvienam medžiui nustatyta rūšis, aukštimačiu VERTEX išmatuotas medžio aukštis ir aukštis iki lajos pirmųjų stambių šakų, žerglėmis arba matavimo juosta išmatuotas kamieno skersmuo 1,30 m aukštyje nuo žemės paviršiaus. Medžių būklė vizualiai įvertinta ir nustatyta vadovaujantis „Želdinių atkuriamosios vertės įkainių“ (Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-289, 2023-08-23) antru priedu.

1. Želdinių būklė vertinama apibendrinant kelis rodiklius: genėjimo intensyvumo laipsnį, defoliacijos laipsnį, ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir želdinio pažeidimo laipsnį, medžio kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą.

2. Būklės vertinimui naudojama 5 balų skalė: 1– gera, 2– patenkinama, 3 – nepatenkinama, 4 – bloga, 5 – žuvęs želdinys.

3. Želdinių būklė vertinama vizualiai, želdinius lyginant su tokios pat rūšies sveikais želdiniais. Jei vertinamo želdinio būklę vertinimo metu veikia keli veiksniai, tokiu atveju remiamasi blogiausios būklės balu pagal bet kurį iš paminėtų kriterijų.

4. Želdinys žuvusiu pripažįstamas, kai sužalojimai pažeidžia želdinio gyvybines funkcijas ir taikant tvarkymo priemones neįmanoma atkurti jo gyvybingumo. Tokie želdiniai žymimi kaip žuvę ir jų būklė pagal kitus rodiklius nevertinama.

5. Želdinių būklės vertinimas pagal genėjimo intensyvumo laipsnį:

5.1. 1 (gera) – laja negenėta arba nupjauta iki 1/5 lajos viršūnės (nepažeidžiant centrinio kamieno) ir šoninių šakų, lapija (spygliai) tanki, vienodai išsidėsčiusi, nenupjautos iš kamieno išaugusios pagrindinės šakos, krūmai normaliai išsivystę, sveiki, lapija tanki per visą augalo aukštį;

5.2. 2 (patenkinama) – nugenėta 1/2–2/3 medžio lajos, išpjauta dalis iš kamieno išaugusių pagrindinių šakų;

5.3. 3 (nepatenkinama) – likę mažiau nei 1/3 medžio lajos;

5.4. 4 (bloga) – nupjauta visa laja, paliktas tik kamienas (išskyrus spygliuočius medžius, kurie tokiu atveju dėl gyvybinių funkcijų pažeidimo pripažįstami žuvusiais).

6. Želdinių būklės vertinimas pagal defoliacijos laipsnį (be želdinių defoliacijos teršalų poveikyje gali vykti asimiliacijos aparato dechromacija (spyglių ar lapų natūralios spalvos pokyčiai – pageltimas, parudavimas). Ji vertinama analogiškai lajų defoliacijai):

6.1. 1 (gera) – sąlyginai sveikas ar silpnai pažeistas (defoliacija 0–25 proc.) želdinys, lapų dydis ir spalva būdinga želdinio rūšiai;

6.2. 2 (patenkinama) – vidutiniškai pažeistas želdinys (defoliacija 26–50 proc.), želdiniai sveiki, bet augimas sulėtėjęs, yra džiūstančių ūglių ir šakų, silpnesnis sulapojimas, forma neretai asimetriška;

6.3. 3 (nepatenkinama) – defoliacija yra paveikusi 51-75 proc. želdinio, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų;

6.4. 4 (bloga) – stipriai pažeistas želdinys (defoliacija > 75 proc.).

7. Želdinių būklės vertinimas pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį:

7.1. 1 (gera) – nepakenkti arba silpnai pakenkti kenkėjų ir ligų (lapai ar spygliai sveiki arba ligų ar kenkėjų pakenkta < 1/4 jų kiekio);

7.2. 2 (patenkinama) – vidutinis pakenkimas (ligų ar kenkėjų pakenkta nuo 1/4 iki 1/2 lapų ar spyglių);

7.3. 3 (nepatenkinama) – ligų ar kenkėjų pažeista 1/2 – 2/3 lapų ar spyglių, želdiniai nusilpę, silpnai sulapoję, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų.

7.4. 4 (bloga) – kenkėjai ar ligos yra pažeidusios > 2/3 želdinio lapų ar spyglių, kamienas intensyviai ardomas  medieną pūdančių grybų.

8. Želdinio kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumas (eglė ir uosis yra ypač jautrūs žievės (kamieno) mechaniniams pažeidimams, todėl 1 balu vertinami tik sveiki (nepažeisti) medžiai, o esant bent vienai platesnei negu 3 cm žaizdai jie vertinami kaip blogos būklės):

8.1. 1 (gera) – sveiki ar silpnai pažeisti tik nedidelis žievės plotelis (< 30 cm2));

8.2. 2 (patenkinama) – yra viena ar kelios kelių metų senumo žaizdos (30-49 cm2), pažeistas 50–300 cm2 žievės plotas, kuris užsikrėtęs medieną pūdančiais grybais);

8.3. 3 (nepatenkinama)– yra viena ar kelios kelių metų senumo žaizdos, pažeistas didelis žievės plotas (> 300 cm2), lūžęs kamienas ir (ar) atskiros šakos;

8.4. 4 (bloga) – kamienas išpuvusiu viduriu (išpuvę 1/3–2/3 kamieno).

Tyrimo metu medžių vidiniam puviniui nustatyti ir įvertinti buvo naudojamas akustinis tomografas „Arbotom“, medžio puvinį nustatant 3 aukščiuose. Medžio tyrimui ant kamieno buvo uždėta nuo 15 iki 21 tomografo daviklių (priklausomai nuo medžio skersmens). Puvinio išsidėstymas nustatytas 2 D ir 3 D projekcijose.

Medžio akustinio-tomografinio tyrimo nuotrauka (pavyzdys)

3D projekcija Š-P kryptimi		2D projekcija	                   3D projekcija V-R kryptimi

Garso bangos sklidimo greitis

Žalia spalva – mediena sąlyginai nepakitusi (sveika);

Geltona spalva – mediena išretėjusi (labai tikėtina pradinė puvinio stadija).

Raudona spalva – labai tikėtinas puvinys, mediena puri, gali būti ertmės;

Medžių būklės kategorijų sutartiniai žymėjimai

-  būklė gera;

- būklė patenkinama ;

- būklė nepatenkinama;

- būklė bloga.

KLAIPĖDOS MIESTE VILTIES GATVĖJE AUGANČIŲ MAŽALAPIŲ LIEPŲ BŪKLĖS VERTINIMO REZULTATAI

Medžio Nr. 1. Mažalapė liepa, H-20,2 m; D1,3h – 45,0 cm

Ant kamieno 2,5 m aukštyje 20x20 cm dydžio gili drevė, 4 m aukštyje – žaizda nulūžusios šakos vietoje. Kamiene nuo 0,5 m aukščio – vidinis puvinys, apimantis visą kamieno plotą.

Išvada: Medžio būklė bloga.

Medžio Nr. 2. Mažalapė liepa, H-21,7 m; D1,3h – 45,0 cm

Kamiene, 4 m aukštyje yra susiformavusi plati žaizda nulūžus šakai. Šioje vietoje susiformavęs medienos puvinys. Gali nulūžti ir kitos šakos. Medis pavojingas.

Išvada: Medžio būklė bloga.

Medžio Nr. 3. Mažalapė liepa, H-22,6 m; D1,3h – 46,0 cm

Ant kamieno 4 m aukštyje nupjautos šakos vietoje puvinys,  2,5 m aukštyje - apauginėjanti gili drevė su puviniu. Kamiene nuo 0,5 m aukščio – vidinis puvinys, apimantis visą kamieno plotą.

Išvada: Medžio būklė bloga.

Medžio Nr. 4. Mažalapė liepa, H-24,1 m; D1,3h – 51,0 cm

Nors medžio laja patenkinamos būklės, tačiau visa kamieno mediena nuo 0,5 iki 1,5 m aukščio apimta puvinio.

Išvada: Medžio būklė bloga.

Medžio Nr. 5. Mažalapė liepa, H-21,9 m; D1,3h – 53,0 cm

Kamiene 2,5 m aukštyje – puvinys nupjautos šakos vietoje. Nuo pat kelmo iki 1,5 m aukščio kamieno mediena pažeista puvinio.

Išvada: Medžio būklė bloga.

Medžio Nr. 6. Mažalapė liepa, H-22,6 m; D1,3h – 51,0 cm

Kamiene, 4 m aukštyje esanti -žaizda po šakos nupjovimo beveik apaugusi. Iš akustinio tomografo nuotraukos matomas kamieno medienos tankio sumažėjimas, prasidedantis nuo 0,5 m aukščio ir kylant aukštyn intensyvėjantis. Galimai vidinio medienos puvinio pasekmė.

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 7. Mažalapė liepa, H-21,0 m; D1,3h – 48,0 cm

Kamiene, 3,5 m aukštyje esanti žaizda po šakos nupjovimo apauginėja. Akustinio tomografo nuotraukoje viršutinėje kamieno dalyje matomas nelabai intensyvus medienos tankio sumažėjimas. Galimai pirminės medienos puvinio stadijos padarinys.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 8. Mažalapė liepa, H-21,2 m; D1,3h – 49,0 cm

Kamiene, 3,5 m aukštyje esančios žaizdos po šakų nupjovimo yra apaugusios. Lajoje ir kamieno medienoje ryškesnių pakitimų nenustatyta.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 9. Mažalapė liepa, H-20,3 m; D1,3h – 55,0 cm

Lajoje pakitimų nenustatyta, tačiau kamieno medienos tankis centrinėje dalyje nuo pat kelmo apačios gerokai sumažėjęs. Įtariamas prasidedantis vidinis puvinys.

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 10. Mažalapė liepa, H-18,0 m; D1,3h – 45,0 cm

Lajoje pakitimų nenustatyta, kamiene, 4 m aukštyje esanti žaizda po šakos nupjovimo apaugusi. Kamieno medienos tankis visame plote šiek tiek sumažėjęs. Gali būti individuali medžio savybė.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 11. Mažalapė liepa, H-16,7 m; D1,3h – 50,0 cm

Daug gumbų ant kamieno, genėjimo žaizdos apaugusios, lajoje pakitimų nenustatyta.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 12. Mažalapė liepa, H-14,3 m; D1,3h – 40,0 cm

Kamieno priekelminėje dalyje iki 1,5 m aukščio yra atšokusi žievė aplink pusę kamieno perimetro. Laja užstelbta, praretėjusi, gausu sausų šakų. Akustinio tomografo nuotraukoje matomas labai ryškus medienos tankio sumažėjimas nuo pat kelmo apačios.

Išvada: Medžio būklė bloga.

Medžio Nr. 13. Mažalapė liepa, H-18,0 m; D1,3h – 44,0 cm

Ant kamieno 3 m aukštyje  - žaizda su puviniu po stambios šakos nupjovimo. Lajoje ir kamieno medienoje ryškesnių pakitimų nenustatyta.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 14. Mažalapė liepa, H-16,0 m; D1,3h – 60,0 cm

Kamiene, 4 m aukštyje esanti žaizda po šakos nupjovimo apaugusi. Kamieno medienoje iš akustinio tomografo nuotraukos matom neintensyvus medienos tankio sumažėjimas.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 15. Mažalapė liepa, H-16,2 m; D1,3h – 58,0 cm

Genėjimo žaizdos apaugusios. Lajoje ir kamieno medienoje ryškesnių pakitimų nenustatyta.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 16. Mažalapė liepa, H-18,5 m; D1,3h – 62,0 cm

Ant kamieno gausu gumbų. Kamiene 3,5 m aukštyje esančios genėjimo žaizdos apaugusios, tačiau nuo 1 m aukščio matomas medienos tankio sumažėjimas (akustinio tomografo nuotrauka). Galimai prasidedančio vidinio medienos puvinio pasekmė.

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 17. Mažalapė liepa, H-18,2 m; D1,3h – 47,0 cm

Lajoje pakitimų nenustatyta, tačiau kamieno medienos tankis nuo 0,5 iki 1,5 m sumažėjęs. Galimai prasidedančio vidinio puvinio pasekmė.

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 18. Mažalapė liepa, H-20,2 m; D1,3h – 65,0 cm

Lajoje pakitimų nenustatyta, tačiau kamieno medienos tankis nuo 0,5 iki 1,5 m sumažėjęs. Galimai prasidedančio vidinio puvinio pasekmė.

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 19. Mažalapė liepa, H-19,9 m; D1,3h – 48,0 cm

Laja šiek tiek užstelbta, kamieno medienoje ryškesnių pakitimų nenustatyta.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 20. Mažalapė liepa, H-19,8 m; D1,3h – 53,0 cm

Kamiene 3 m aukštyje drevės su puviniu po šakų nupjovimo. Kamieno mediena nuo kelmo iki 1,5 m aukščio apie 80% galimai pažeista puvinio (akustinio tomografo nuotrauka).

Išvada: Medžio būklė bloga.

Medžio Nr. 21. Mažalapė liepa, H-19,8 m; D1,3h – 70,0 cm

Genėjimo žaizdos apaugusios. Priekelminėje kamieno dalyje matomos kenkėjų išgraužos. Kamieno medienoje centrinėje dalyje pastebimas tankio sumažėjimas. Galimai pirminė vidinio puvinio stadija.

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 22. Mažalapė liepa, H-17,3 m; D1,3h – 53,0 cm

Kamienas su gumbais , senos genėjimo žaizdos apaugusios, kamieno medienoje ryškesnių pokyčių nepastebima.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 23. Mažalapė liepa, H-20,4 m; D1,3h – 59,0 cm

Medžio lajoje ir kamieno medienoje ryškesnių pokyčių nenustatyta.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 24. Mažalapė liepa, H-17,3 m; D1,3h – 50,0 cm

Kamiene 2,5 m aukštyje žaizdos su puviniu. Ant kamieno gausu gumbų. Kamieno medienos tankis nuo kelmo iki 1,5 m aukščio šiek tiek sumažėjęs. Galimai prasidedančio vidinio puvinio pasekmė.

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 25. Mažalapė liepa, H-20,5 m; D1,3h – 64,0 cm

Lajoje pakitimų nenustatyta, kamieno medienos tankis centrinėje dalyje šiek tiek sumažėjęs. Galimai prasidedančio vidinio puvinio pasekmė.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 26. Mažalapė liepa, H-20,5 m; D1,3h – 60,0 cm

Lajoje pakitimų nenustatyta. Genėjimo žaizdos apauginėja, be puvimo požymių. Kamieno medienos tankis sumažėjęs. Galimai pirminės medienos puvinio stadijos pasekmė.

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 27. Mažalapė liepa, H-19,3 m; D1,3h – 51,0 cm

Lajoje pakitimų nenustatyta, kamienas gumbuotas. Kamieno medienos tankis kelminėje dalyje sumažėjęs. Galimai pradinės puvinio stadijos pasekmė.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 28. Mažalapė liepa, H-16,5 m; D1,3h – 44,0 cm

Lajoje ryškesnių pakitimų nenustatyta, kamienas gumbuotas. Kamiene drevė su puviniu nupjautos stambios šakos vietoje. Medienos tankis 0,4-1,5 m atkarpoje sumažėjęs. Galimai pirminės vidinio puvinio stadijos pasekmė.

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 29. Mažalapė liepa, H-19,4 m; D1,3h – 53,0 cm

Lajoje pakitimų nenustatyta, genėjimo žaizdos apaugusios, tačiau kamieno medienos tankis nuo 0,5 m kylant aukštyn – gerokai sumažėjęs. Alimai pirminės vidinio puvinio stadijos pasekmė.

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 30. Mažalapė liepa, H-18,0 m; D1,3h – 53,0 cm

Kamiene 1 m aukštyje drevė 40x5 cm dydžio; 2,5 m aukštyje yra 4 genėjimo žaizdos; 3 m aukštyje – įplyšusi žievė. Stambi šaka galinti atitrūkti važiuojamosios kelio dalies pusėje potencialiai gali atplyšti. Ryškesnių medienos tankio pakitimų 0-1,5 m atkarpoje nenustatyta.

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 31. Mažalapė liepa, H-17,2 m; D1,3h – 71,0 cm

Lajoje yra sausų šakų. Kamienas gumbuotas, kamiene 2 m aukštyje 8x8 cm dydžio gili drevė, medienos tankis 1,5 m aukštyje gerokai sumažėjęs. Galimai prasidedančio vidinio puvinio pasekmė.

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 32. Mažalapė liepa, H-16,4 m; D1,3h – 54,0 cm

Lajoje pakitimų nenustatyta. Kamienas gumbuotas. Genėjimo žaizdos apaugusios. Kamieno medienos tankis centrinėje dalyje sumažėjęs. Įtariama pirminė vidinio puvinio stadija.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 33. Mažalapė liepa, H-19,5 m; D1,3h – 74,0 cm

Lajoje daug sausų šakų, ji išretėjusi. Kamienas gumbuotas, 3 m aukštyje nupjautų šakų vietose -  žaizdos su puviniais. Kamieno medienos tankis aukščiau 0,5 m – sumažėjęs. Įtariama pirminė medienos puvinio stadija.

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 34. Mažalapė liepa, H-17,6 m; D1,3h – 48,0 cm

Lajoje yra sausų šakų. Kamiene 1 m aukštyje įtrūkusi ir atšokusi žievė, 4 m aukštyje – drevė ir genėjimo žaizdos su puviniu. Ryškesnių medienos tankio pakitimų kamiene 0-1,5 m atkarpoje nenustatyta.

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 35. Mažalapė liepa, H-18,0 m; D1,3h – 59,0 cm

Lajoje yra sausų šakų. Kamiene žaizdos po šakų genėjimo 3,5 m ir 5 m aukštyje. Ryškesnių medienos tankio pakitimų kamiene 0-1,5 m atkarpoje nenustatyta.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 36. Mažalapė liepa, H-19,6 m; D1,3h – 61,0 cm

Laja asimetriška, išretėjusi. Kamienas gumbuotas, medienos tankis centrinėje dalyje ryškiai sumažėjęs. Įtariamas vidinis medienos puvinys.

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 37. Mažalapė liepa, H-17,6 m; D1,3h – 75,0 cm

Laja asimetriška, daugiau šakų skvero pusėje. Kamieno mediena centrinėje dalyje galimai paveikta puvinio, išretėjusi.

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 38. Mažalapė liepa, H-16,8 m; D1,3h – 64,0 cm

Lajoje pakitimų nenustatyta. Kamiene žaizdos su puviniu nupjautų šakų vietose 1,7 m ir 2 m aukštyje. Kamieno medienos tankis centrinėje dalyje nuo 0,5 m aukščio sumažėjęs. Galimai pirminės vidinio puvinio stadijos pasekmė.

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 39. Mažalapė liepa, H-15,3 m; D1,3h – 61,0 cm

Lajoje yra sausų šakų. Kamiene gausu gumbų, 1,8 m aukštyje - 3 drevės su puviniu nupjautų šakų vietose. Kamieno medienoje ryškesnių pakitimų nenustatyta.

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 40. Mažalapė liepa, H-15,3 m; D1,3h – 46,0 cm

Lajoje yra pavienių sausų šakų.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 41. Mažalapė liepa, H-19,1 m; D1,3h – 65,0 cm

Kamiene 1,8 m aukštyje - 50x20 cm dydžio apauginėjanti nedidelė drevė. Genėjimo žaizdos apaugusios.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 42. Mažalapė liepa, H-19,3 m; D1,3h – 49,0 cm

Nei medžio lajoje, nei kamieno medienoje ryškesnių pakitimų nenustatyta.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 43. Mažalapė liepa, H-18,6 m; D1,3h – 53,0 cm

Nei medžio lajoje, nei kamieno medienoje ryškesnių pakitimų nenustatyta. Medis šiek tiek pasviręs į šaligatvio pusę.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 44. Mažalapė liepa, H-18,7 m; D1,3h – 45,0 cm

Nei medžio lajoje, nei kamieno medienoje ryškesnių pakitimų nenustatyta.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 45. Mažalapė liepa, H-18,4 m; D1,3h – 42,0 cm

Nei medžio lajoje, nei kamieno medienoje ryškesnių pakitimų nenustatyta.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 46. Mažalapė liepa, H-20,3 m; D1,3h – 48,0 cm

Nei medžio lajoje, nei kamieno medienoje ryškesnių pakitimų nenustatyta.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 47. Mažalapė liepa, H-18,8 m; D1,3h – 49,0 cm

Kamiene 2,5 m aukštyje drevė su puviniu buvusios šakos vietoje, kamieno medienos tankis nežymiai sumažėjęs.

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 48. Mažalapė liepa, H-14,8 m; D1,3h – 37,0 cm

Kamiene 2,5 m aukštyje drevė su puviniu buvusios šakos vietoje. Laja užstelbta, išretėjusi. Kamienas 9 m aukštyje pavojingai palinkęs. Kamieno medienos tankis kelminėje dalyje iki 1 m aukščio gerokai sumažėjęs. Įtariamas vidinis medienos puvinys.

Išvada: Medžio būklė bloga.

Medžio Nr. 49. Mažalapė liepa, H-16,8 m; D1,3h – 45,0 cm

Kamiene 3 m aukštyje žaizda su puviniu nulūžusios storos (apie 30 cm skersmens) šakos vietoje. 6 m aukštyje drevės buvusių šakų vietose. Kamieno medienos tankis aukščiau 1 m šiek tiek sumažėjęs.

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 50. Mažalapė liepa, H-18,5 m; D1,3h – 45,0 cm

Kamiene 8 m aukštyje žaizda nulūžusios storos šakos vietoje.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 51. Mažalapė liepa, H-20,6 m; D1,3h – 45,0 cm

Kamieno medienos tankis aukščiau 1 m šiek tiek sumažėjęs.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 52. Mažalapė liepa, H-20,9 m; D1,3h – 45,0 cm

Kamiene 1 m aukštyje apaugusi drevė. Medis pasviręs į šaligatvio pusę 30º kampu. Kamieno medienos tankis nuo pat kelmo šiek tiek sumažėjęs.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 53. Mažalapė liepa, H-21,4 m; D1,3h – 57,0 cm

Lajoje yra pavienių sausų šakų.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 54. Mažalapė liepa, H-22,0 m; D1,3h – 50,0 cm

Kamiene 7 m aukštyje genėjimo žaizdos apaugusios. Laja šiek tiek užstelbta. Kamieno medienos tankis nežymiai sumažėjęs.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 55. Mažalapė liepa, H-20,2 m; D1,3h – 48,0 cm

Kamieno medienos tankis nežymiai sumažėjęs.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 56. Mažalapė liepa, H-19,3 m; D1,3h – 63,0 cm

Šaknys priekelminėje dalyje apnuogintos. Kamieno medienos tankis aukščiau 1 m šiek tiek sumažėjęs.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 57. Mažalapė liepa, H-18,6 m; D1,3h – 44,0 cm

Priekelminėje kamieno dalyje apauginėjanti 100x10 cm dydžio sena žaizda. Kitos genėjimo žaizdos apaugusios.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 58. Mažalapė liepa, H-19,3 m; D1,3h – 47,0 cm

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 59. Mažalapė liepa, H-18,0 m; D1,3h – 51,0 cm

Lajoje yra sausų šakų. Kamiene 1 m aukštyje gili 200x30 cm dydžio drevė. Kamieno medienoje ryškesnių pokyčių nenustatyta.

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 60. Mažalapė liepa, H-15,6 m; D1,3h – 35,0 cm

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 61. Mažalapė liepa, H-16,0 m; D1,3h – 45,0 cm

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 62. Mažalapė liepa, H-14,5 m; D1,3h – 32,0 cm

Laja užstelbta. Kamiene 3 m ir 5 m aukštyje drevės su puviniu. Kamieno medienos tankis šiek tiek sumažėjęs.

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 63. Mažalapė liepa, H-16,4 m; D1,3h – 42,0 cm

Laja užstelbta. Kamiene 2,5 m aukštyje 100x50cm žaizda nulūžusios šakos vietoje. 5 m aukštyje gili drevė su puviniu. Medis pasviręs į gatvės pusę. Medis pavojingas.

Išvada: Medžio būklė bloga.

Medžio Nr. 64. Mažalapė liepa, H-15,7 m; D1,3h – 41,0 cm

Kamiene 3 m aukštyje didelė apauginėjanti žaizda nupjautos šakos vietoje. Medienos tankis aukščiau 1 m sumažėjęs. Įtariama pradinė vidinio puvinio stadija.

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Klaipėdos mieste Vilties gatvėje augančių medžių išsidėstymo ir pasiskirstymo pagal būklę schema

Klaipėdos mieste Vilties g. augančių mažalapių liepų būklės inventorizacijos lentelė

| Me-džio Nr. | Me-džio rū-šis | Aukš-tis, m | Aukš-tis iki lajos, m | Skers-muo 1,3 h, cm | Pastabos | Būklės kate-gorija | Ūkinės priemonės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L | 20,2 | 7,4 | 45,0 | Ant kamieno 2,5 m aukštyje 20x20 cm dydžio gili drevė, 4 m aukštyje – žaizda nulūžusios šakos vietoje. Kamiene nuo 0,5 m aukščio – vidinis puvinys, apimantis visą kamieno plotą. | Bloga | Šalinti |
| 2 | L | 21,7 | 9,9 | 45,0 | Kamiene, 4 m aukštyje yra susiformavusi plati žaizda nulūžus šakai. Šioje vietoje susiformavęs medienos puvinys. Gali nulūžti ir kitos šakos. Medis pavojingas. | Bloga | Šalinti |
| 3 | L | 22,6 | 9,9 | 46,0 | Ant kamieno 4 m aukštyje nupjautos šakos vietoje puvinys, 2,5 m aukštyje - apauginėjanti gili drevė su puviniu. Kamiene nuo 0,5 m aukščio – vidinis puvinys, apimantis visą kamieno plotą. | Bloga | Šalinti |
| 4 | L | 24,1 | 9,7 | 51,0 | Visa kamieno mediena nuo 0,5 iki 1,5 m aukščio apimta puvinio. | Bloga | Šalinti |
| 5 | L | 21,9 | 8,1 | 53,0 | Kamiene 2,5 m aukštyje – puvinys nupjautos šakos vietoje. Nuo pat kelmo iki 1,5 m aukščio kamieno mediena pažeista puvinio. | Bloga | Šalinti |
| 6 | L | 22,6 | 11,3 | 51,0 | Kamiene, 4 m aukštyje esanti -žaizda po šakos nupjovimo beveik apaugusi. Iš akustinio tomografo nuotraukos matomas kamieno medienos tankio sumažėjimas, prasidedantis nuo 0,5 m aukščio ir kylant aukštyn intensyvėjantis. Galimai vidinio medienos puvinio pasekmė. | Patenk. | Išvalyti ir dezinfekuoti žaizdą su puviniu. Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 7 | L | 21,0 | 8,5 | 48,0 | Kamiene, 3,5 m aukštyje esanti žaizda po šakos nupjovimo apauginėja. Akustinio tomografo nuotraukoje viršutinėje kamieno dalyje matomas nelabai intensyvus medienos tankio sumažėjimas. | Nepat. | Išvalyti ir dezinfekuoti žaizdą. Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 8 | L | 21,2 | 7,4 | 49,0 | Kamiene, 3,5 m aukštyje esančios žaizdos po šakų nupjovimo yra apaugusios. Lajoje ir kamieno medienoje ryškesnių pakitimų nenustatyta. | Patenk. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 9 | L | 20,3 | 7,4 | 55,0 | Kamieno medienos tankis centrinėje dalyje nuo pat kelmo apačios gerokai sumažėjęs. Įtariamas prasidedantis vidinis puvinys. | Nepat. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 10 | L | 18,0 | 6,9 | 45,0 | Kamiene 4 m aukštyje esanti žaizda po šakos nupjovimo apaugusi. | Patenk. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 11 | L | 16,7 | 6,5 | 50,0 | Daug gumbų ant kamieno. Genėjimo žaizdos apaugusios. | Patenk. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 12 | L | 14,3 | 6,8 | 40,0 | Kamieno priekelminėje dalyje, iki 1,5 m aukščio atšokusi žievė aplink pusę kamieno perimetro. Laja užstelbta, praretėjusi, gausu sausų šakų. Akustinio tomografo nuotraukoje matomas labai ryškus medienos tankio sumažėjimas nuo pat kelmo apačios. | Bloga | Šalinti |
| 13 | L | 18,0 | 7,3 | 44,0 | Ant kamieno 3 m aukštyje žaizda su puviniu po stambios šakos nupjovimo. | Patenk. | Išvalyti ir dezinfekuoti žaizdą su puviniu. Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 14 | L | 16,0 | 7,1 | 60,0 | Kamieno medienoje iš akustinio tomografo nuotraukos matom neintensyvus medienos tankio sumažėjimas. | Patenk. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 15 | L | 16,2 | 6,1 | 58,0 | Genėjimo žaizdos apaugusios. | Patenk. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 16 | L | 18,5 | 7,7 | 62,0 | Ant kamieno gausu gumbų. Kamiene nuo 1 m aukščio matomas medienos tankio sumažėjimas (akustinio tomografo nuotrauka). Galimai prasidedančio vidinio medienos puvinio pasekmė. | Nepat. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 17 | L | 18,2 | 7,9 | 47,0 | Kamieno medienos tankis nuo 0,5 iki 1,5 m sumažėjęs. Galimai prasidedančio vidinio puvinio pasekmė. | Nepat. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 18 | L | 20,2 | 6,9 | 65,0 | Kamieno medienos tankis nuo 0,5 iki 1,5 m sumažėjęs. Galimai prasidedančio vidinio puvinio pasekmė. | Nepat. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 19 | L | 19,9 | 10,8 | 48,0 | Laja šiek tiek užstelbta. | Patenk. |  |
| 20 | L | 19,8 | 9,3 | 53,0 | Kamiene 3 m aukštyje drevės su puviniu po šakų nupjovimo. Kamieno mediena nuo kelmo iki 1,5 m aukščio apie 80% galimai pažeista puvinio (akustinio tomografo nuotrauka). | Bloga | Šalinti |
| 21 | L | 19,8 | 10,3 | 70,0 | Priekelminėje kamieno dalyje matomos kenkėjų išgraužos. Kamieno medienoje centrinėje dalyje pastebimas tankio sumažėjimas. Galimai pirminė vidinio puvinio stadija. | Nepat. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 22 | L | 17,3 | 7,5 | 53,0 | Kamienas su gumbais , kamieno medienoje ryškesnių pokyčių nepastebima. | Patenk. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 23 | L | 20,4 | 9,5 | 59,0 |  | Patenk. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 24 | L | 17,3 | 8,6 | 50,0 | Kamiene 2,5 m aukštyje žaizdos su puviniu. Ant kamieno gausu gumbų. Kamieno medienos tankis nuo kelmo iki 1,5 m aukščio šiek tiek sumažėjęs. Galimai prasidedančio vidinio puvinio pasekmė. | Nepat. | Išvalyti ir dezinfekuoti žaizdas ir puvinius. Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 25 | L | 20,5 | 7,8 | 64,0 | Kamieno medienos tankis centrinėje dalyje šiek tiek sumažėjęs. Galimai prasidedančio vidinio puvinio pasekmė. | Patenk. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 26 | L | 20,5 | 8,5 | 60,0 | Kamieno medienos tankis sumažėjęs. Galimai pirminės medienos puvinio stadijos pasekmė. | Nepat. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 27 | L | 19,3 | 9,3 | 51,0 | Kamieno medienos tankis kelminėje dalyje sumažėjęs. Galimai pradinės puvinio stadijos pasekmė. | Patenk. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 28 | L | 16,5 | 7,3 | 44,0 | Kamiene drevė su puviniu nupjautos stambios šakos vietoje. Medienos tankis 0,4-1,5 m atkarpoje sumažėjęs. Galimai pirminės vidinio puvinio stadijos pasekmė. | Nepat. | Išvalyti ir dezinfekuoti drevę su puviniu. Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 29 | L | 19,4 | 7,1 | 53,0 | Kamieno medienos tankis nuo 0,5 m kylant aukštyn – gerokai sumažėjęs. Alimai pirminės vidinio puvinio stadijos pasekmė. | Nepat. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 30 | L | 18,0 | 6,2 | 53,0 | Kamiene 1 m aukštyje drevė 40x5 cm dydžio; 2,5 m aukštyje yra 4 genėjimo žaizdos; 3 m aukštyje – įplyšusi žievė. Stambi šaka važiuojamosios kelio dalies pusėje potencialiai gali atplyšti. | Nepat. | Išvalyti ir dezinfekuoti drevę ir žaizdas. Pašalinti stambią šaką gatvės pusėje. Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 31 | L | 17,2 | 6,4 | 71,0 | Lajoje yra sausų šakų. Kamiene 2 m aukštyje 8x8 cm dydžio gili drevė, medienos tankis 1,5 m aukštyje gerokai sumažėjęs. Galimai prasidedančio vidinio puvinio pasekmė. | Nepat. | Išvalyti ir dezinfekuoti drevę. Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 32 | L | 16,4 | 6,2 | 54,0 | Kamieno medienos tankis centrinėje dalyje sumažėjęs. Įtariama pirminė vidinio puvinio stadija. | Patenk. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 33 | L | 19,5 | 6,4 | 74,0 | Lajoje daug sausų šakų, ji išretėjusi. Kamienas gumbuotas, 3 m aukštyje nupjautų šakų vietose - žaizdos su puviniais. Kamieno medienos tankis aukščiau 0,5 m – sumažėjęs. Įtariama pirminė medienos puvinio stadija. | Nepat. | Išvalyti ir dezinfekuoti žaizdas su puviniais. Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 34 | L | 17,6 | 7,7 | 48,0 | Lajoje yra sausų šakų. Kamiene 1 m aukštyje įtrūkusi ir atšokusi žievė, 4 m aukštyje – drevė ir genėjimo žaizdos su puviniu. | Nepat. | Išvalyti ir dezinfekuoti žaizdas su puviniais ir drevę. Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 35 | L | 18,0 | 6,0 | 59,0 | Lajoje yra sausų šakų. Kamiene žaizdos po šakų genėjimo 3,5 m ir 5 m aukštyje. | Patenk. | Išvalyti ir dezinfekuoti žaizdas. Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 36 | L | 19,6 | 7,3 | 61,0 | Laja asimetriška, išretėjusi. Kamienas gumbuotas, medienos tankis centrinėje dalyje ryškiai sumažėjęs. Įtariamas vidinis medienos puvinys. | Nepat. | Šalinti |
| 37 | L | 17,5 | 4,8 | 75,0 | Laja asimetriška, daugiau šakų skvero pusėje. Kamieno mediena centrinėje dalyje galimai paveikta puvinio, išretėjusi. | Nepat. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 38 | L | 16,8 | 6,2 | 64,0 | Kamiene žaizdos su puviniu nupjautų šakų vietose 1,7 m ir 2 m aukštyje. Kamieno medienos tankis centrinėje dalyje nuo 0,5 m aukščio sumažėjęs. Galimai pirminės vidinio puvinio stadijos pasekmė. | Nepat. | Išvalyti ir dezinfekuoti žaizdas. Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 39 | L | 15,3 | 6,3 | 61,0 | Lajoje yra sausų šakų. Kamiene gausu gumbų, 1,8 m aukštyje - 3 drevės su puviniu nupjautų šakų vietose. | Nepat. | Išvalyti ir dezinfekuoti dreves. Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 40 | L | 15,3 | 7,3 | 46,0 | Lajoje yra pavienių sausų šakų. | Patenk. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 41 | L | 19,1 | 7,8 | 65,0 | Kamiene 1,8 m aukštyje - 50x20 cm dydžio apauginėjanti drevė. | Patenk. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 42 | L | 19,3 | 8,7 | 49,0 |  | Patenk. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 43 | L | 18,6 | 10,3 | 53,0 | Medis pasviręs į šaligatvio pusę. | Patenk. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 44 | L | 18,7 | 10,0 | 45,0 |  | Patenk. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 45 | L | 18,4 | 9,5 | 42,0 |  | Patenk. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 46 | L | 20,3 | 10,5 | 48,0 |  | Patenk. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 47 | L | 18,8 | 9,0 | 49,0 | Kamiene 2,5 m aukštyje drevė su puviniu buvusios šakos vietoje. | Nepat. | Išvalyti ir dezinfekuoti drevę. Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 48 | L | 14,8 | 7,0 | 37,0 | Kamiene 2,5 m aukštyje drevė su puviniu buvusios šakos vietoje. Laja užstelbta, išretėjusi. Kamienas 9 m aukštyje pavojingai palinkęs. Kamieno medienos tankis kelminėje dalyje iki 1 m aukščio gerokai sumažėjęs. Įtariamas vidinis medienos puvinys | Bloga | Šalinti |
| 49 | L | 16,8 | 7,7 | 45,0 | Kamiene 3 m aukštyje žaizda su puviniu nulūžusios storos (apie 30 cm skersmens) šakos vietoje. 6 m aukštyje drevės buvusių šakų vietose. | Nepat. | Išvalyti ir dezinfekuoti drevę ir žaizdas. Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 50 | L | 18,5 | 8,0 | 45,0 | Kamiene 8 m aukštyje žaizda nulūžusios storos šakos vietoje. | Patenk. | Išvalyti ir dezinfekuoti žaizdą. Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 51 | L | 20,6 | 8,4 | 45,0 |  | Patenk. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 52 | L | 20,9 | 8,8 | 45,0 | Kamiene 1 m aukštyje yra apaugusi drevė, kuri galimai su puviniu. Medis pasviręs į šaligatvio pusę 30º kampu. | Patenk. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 53 | L | 21,4 | 9,6 | 57,0 | Lajoje yra pavienių sausų šakų. | Patenk. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 54 | L | 22,0 | 11,0 | 50,0 | Kamiene 7 m aukštyje genėjimo žaizdos apaugusios. Laja šiek tiek užstelbta. Kamieno medienos tankis nežymiai sumažėjęs. | Patenk. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 55 | L | 20,2 | 9,0 | 48,0 | Kamieno medienos tankis nežymiai sumažėjęs. | Patenk. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 56 | L | 19,3 | 8,4 | 63,0 | Šaknys priekelminėje dalyje apnuogintos. Kamieno medienos tankis aukščiau 1 m šiek tiek sumažėjęs. | Patenk. | Užmulčiuoti šaknis priekelminėje dalyje derlingu dirvožemiu. Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 57 | L | 18,6 | 8,6 | 44,0 | Priekelminėje kamieno dalyje apauginėjanti 100x10 cm dydžio sena žaizda. Kitos genėjimo žaizdos apaugusios. | Patenk. | Išvalyti ir dezinfekuoti žaizdą. Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 58 | L | 19,3 | 8,3 | 47,0 |  | Patenk. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 59 | L | 18,0 | 7,5 | 51,0 | Lajoje yra sausų šakų. Kamiene 1 m aukštyje gili 200x30 cm dydžio drevė. Kamieno medienoje ryškesnių pokyčių nenustatyta. | Nepat. | Išvalyti ir dezinfekuoti drevę. Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 60 | L | 15,6 | 7,8 | 35,0 |  | Patenk. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 61 | L | 16,0 | 7,5 | 45,0 |  | Patenk. | Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 62 | L | 14,5 | 7,5 | 32,0 | Laja užstelbta. Kamiene 3 m ir 5 m aukštyje drevės su puviniu. | Nepat. | Išvalyti ir dezinfekuoti dreves. Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| 63 | L | 16,4 | 7,3 | 42,0 | Laja užstelbta. Kamiene 2,5 m aukštyje 100x50cm žaizda nulūžusios šakos vietoje. 5 m aukštyje gili drevė su puviniu. Medis pasviręs į gatvės pusę. Medis pavojingas. | Bloga | Šalinti |
| 64 | L | 15,7 | 6,8 | 41,0 | Kamiene 3 m aukštyje didelė apauginėjanti žaizda nupjautos šakos vietoje. | Nepat. | Išvalyti ir dezinfekuoti žaizdą. Reguliariai genėti sausas šakas lajoje. |
| Vid. |  | 18,7 | 8,0 | 51,7 |  |  |  |

Išvados ir metodika priežiūrai bei tvarkymui

Vilties gatvėje detaliais instrumentiniais tyrimais ištirta ir nustatyta 64 mažalapų liepų (Tilia cordata Mill.) būklė. Vidutinis medžių aukštis - 18,7 m, vidutinis aukšti iki lajos – 8 m, o vidutinis skersmuo 1,3 m nuo žemės – 51,7 cm.  Devyni medžiai yra blogos būklės, dvidešimt trys – nepatenkinamos ir trisdešimt du – patenkinamos. Visų medžių kamienai prieš maždaug 30 metų buvo nupjauti 3-4 m aukštyje, todėl nei vieno iš jų priskirti prie geros būklės kategorijos negalima. Nupjautiems medžiams vėliau iš ūglių susiformavo naujos nenatūralios lajos, sudarytos iš 2 ar daugiau pagrindinių skeletinių šakų (viršūnių). Daugeliui medžių nupjovimo vietose yra išsivystę ar tebesivysto vidiniai kamieno puviniai, kurie plečiasi link kelmo. Kadangi lajos susijungimo su kamienu vietose daugeliui medžių medienoje yra susidaręs puvinys – ryšys yra netvirtas ir masyvios lajos šakos, kurios gausaus žydėdimo metu per lietų ypač pasunkėja, - gali atplyšti.

Visus medžius, priskirtus prie blogos būklės (9 vnt.) rekomenduojame šalinti.

Patenkinamos būklės medžiams rekomenduojame išvalyti ir dezinfekuoti žaizdas ir dreves su puviniu. Sistemingai šalinti sausas šakas lajoje bei išaugančius vilkūglius ant kamieno. Genint ant kamieno padarytas žaizdas dezinfekuoti. Medžiui Nr. 30 rekomenduojame pašalinti stambią šaką važiuojamosios kelio dalies pusėje, kuri potencialiai gali atplyšti.

Geros būklės medžiams rekomenduojame reguliariai genėti lajoje atsirandančias sausas šakas. Genint ant kamieno padarytas žaizdas dezinfekuoti.