Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS DETALUS (INSTRUMENTINIS) MEDŽIŲ BŪKLĖS ĮVERTINIMAS IR METODIKOS TVARKYMUI PARENGIMAS

Ataskaita

2024 m.

(IV dalis, pavieniai saugomi medžiai)

Darbo užsakovas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Direktoriaus pavaduotojas

Miškų instituto veiklai                                                            dr. Marius Aleinikovas

Darbo vadovas ir vykdytojas                                                  dr. Gintautas Urbaitis

Tomografinis tyrimas                                                             dr.  Benas Šilinskas

Fitopatologinis tyrimas                                                     Aistė Povilaitienė (Bagdžiūnaitė)

Girionys, 2024

Vertinimo objektas

Buvo vertinama Klaipėdos mieste augančių pavienių medžių (Klaipėdos miesto savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų) būklė. Būtent:

netoli Jaunystės gatvės augančių  (Storojo) uosio ir (Paupio) ąžuolo;

šalia pastato J. Janonio g. 3 augančio (Plačiašakio) ąžuolo;

I. Simonaitytės viešosios bibliotekos kiemelyje (H. Manto g. 25) augančio (Bibliotekos) ąžuolo;

Tremtinių skvere (S. Daukanto g. 11) augančio (Skvero) ąžuolo.

Vertinimo metodai

Medžių būklės vertinimas bei akustinis tomografinis tyrimas vykdytas 2024 m. rugpjūčio mėnesį. Kiekvienam medžiui nustatyta rūšis, aukštimačiu VERTEX išmatuotas medžio aukštis ir aukštis iki lajos pirmųjų stambių šakų, žerglėmis arba matavimo juosta išmatuotas kamieno skersmuo 1,30 m aukštyje nuo žemės paviršiaus. Medžių būklė vizualiai įvertinta ir nustatyta vadovaujantis „Želdinių atkuriamosios vertės įkainių“ (Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-289, 2023-08-23) antru priedu.

1. Želdinių būklė vertinama apibendrinant kelis rodiklius: genėjimo intensyvumo laipsnį, defoliacijos laipsnį, ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir želdinio pažeidimo laipsnį, medžio kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą.

2. Būklės vertinimui naudojama 5 balų skalė: 1– gera, 2– patenkinama, 3 – nepatenkinama, 4 – bloga, 5 – žuvęs želdinys.

3. Želdinių būklė vertinama vizualiai, želdinius lyginant su tokios pat rūšies sveikais želdiniais. Jei vertinamo želdinio būklę vertinimo metu veikia keli veiksniai, tokiu atveju remiamasi blogiausios būklės balu pagal bet kurį iš paminėtų kriterijų.

4. Želdinys žuvusiu pripažįstamas, kai sužalojimai pažeidžia želdinio gyvybines funkcijas ir taikant tvarkymo priemones neįmanoma atkurti jo gyvybingumo. Tokie želdiniai žymimi kaip žuvę ir jų būklė pagal kitus rodiklius nevertinama.

5. Želdinių būklės vertinimas pagal genėjimo intensyvumo laipsnį:

5.1. 1 (gera) – laja negenėta arba nupjauta iki 1/5 lajos viršūnės (nepažeidžiant centrinio kamieno) ir šoninių šakų, lapija (spygliai) tanki, vienodai išsidėsčiusi, nenupjautos iš kamieno išaugusios pagrindinės šakos, krūmai normaliai išsivystę, sveiki, lapija tanki per visą augalo aukštį;

5.2. 2 (patenkinama) – nugenėta 1/2–2/3 medžio lajos, išpjauta dalis iš kamieno išaugusių pagrindinių šakų;

5.3. 3 (nepatenkinama) – likę mažiau nei 1/3 medžio lajos;

5.4. 4 (bloga) – nupjauta visa laja, paliktas tik kamienas (išskyrus spygliuočius medžius, kurie tokiu atveju dėl gyvybinių funkcijų pažeidimo pripažįstami žuvusiais).

6. Želdinių būklės vertinimas pagal defoliacijos laipsnį (be želdinių defoliacijos teršalų poveikyje gali vykti asimiliacijos aparato dechromacija (spyglių ar lapų natūralios spalvos pokyčiai – pageltimas, parudavimas). Ji vertinama analogiškai lajų defoliacijai):

6.1. 1 (gera) – sąlyginai sveikas ar silpnai pažeistas (defoliacija 0–25 proc.) želdinys, lapų dydis ir spalva būdinga želdinio rūšiai;

6.2. 2 (patenkinama) – vidutiniškai pažeistas želdinys (defoliacija 26–50 proc.), želdiniai sveiki, bet augimas sulėtėjęs, yra džiūstančių ūglių ir šakų, silpnesnis sulapojimas, forma neretai asimetriška;

6.3. 3 (nepatenkinama) – defoliacija yra paveikusi 51-75 proc. želdinio, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų;

6.4. 4 (bloga) – stipriai pažeistas želdinys (defoliacija > 75 proc.).

7. Želdinių būklės vertinimas pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį:

7.1. 1 (gera) – nepakenkti arba silpnai pakenkti kenkėjų ir ligų (lapai ar spygliai sveiki arba ligų ar kenkėjų pakenkta < 1/4 jų kiekio);

7.2. 2 (patenkinama) – vidutinis pakenkimas (ligų ar kenkėjų pakenkta nuo 1/4 iki 1/2 lapų ar spyglių);

7.3. 3 (nepatenkinama) – ligų ar kenkėjų pažeista 1/2 – 2/3 lapų ar spyglių, želdiniai nusilpę, silpnai sulapoję, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų.

7.4. 4 (bloga) – kenkėjai ar ligos yra pažeidusios > 2/3 želdinio lapų ar spyglių, kamienas intensyviai ardomas  medieną pūdančių grybų.

8. Želdinio kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumas (eglė ir uosis yra ypač jautrūs žievės (kamieno) mechaniniams pažeidimams, todėl 1 balu vertinami tik sveiki (nepažeisti) medžiai, o esant bent vienai platesnei negu 3 cm žaizdai jie vertinami kaip blogos būklės):

8.1. 1 (gera) – sveiki ar silpnai pažeisti tik nedidelis žievės plotelis (< 30 cm2));

8.2. 2 (patenkinama) – yra viena ar kelios kelių metų senumo žaizdos (30-49 cm2), pažeistas 50–300 cm2 žievės plotas, kuris užsikrėtęs medieną pūdančiais grybais);

8.3. 3 (nepatenkinama)– yra viena ar kelios kelių metų senumo žaizdos, pažeistas didelis žievės plotas (> 300 cm2), lūžęs kamienas ir (ar) atskiros šakos;

8.4. 4 (bloga) – kamienas išpuvusiu viduriu (išpuvę 1/3–2/3 kamieno).

Tyrimo metu medžių vidiniam puviniui nustatyti ir įvertinti buvo naudojamas akustinis tomografas „Arbotom“, medžio puvinį nustatant 3 aukščiuose. Medžio tyrimui ant kamieno buvo uždėta nuo 15 iki 21 tomografo daviklių (priklausomai nuo medžio skersmens). Puvinio išsidėstymas nustatytas 2 D ir 3 D projekcijose.

Medžio akustinio-tomografinio tyrimo nuotrauka (pavyzdys)

3D projekcija Š-P kryptimi		2D projekcija	                   3D projekcija V-R kryptimi

Garso bangos sklidimo greitis

Žalia spalva – mediena sąlyginai nepakitusi (sveika);

Geltona spalva – mediena išretėjusi (labai tikėtina pradinė puvinio stadija).

Raudona spalva – labai tikėtinas puvinys, mediena puri, gali būti ertmės;

Medžių būklės kategorijų sutartiniai žymėjimai

-  būklė gera;

- būklė patenkinama ;

- būklė nepatenkinama;

- būklė bloga.

Klaipėdos mieste netoli Jaunystės gatvės augančių  (Storojo) uosio ir (Paupio) ąžuolo būklės vertinimo rezultatai

Medis Nr. 1. Paprastasis uosis, H-25,0 m; D1,3h – 130,0 cm

Kamieno priekelminėje dalyje - drevė su puviniu (40x30 cm dydžio). Viena stambi, apie 40 cm skersmens, šaka nulūžusi. Daugiau kaip 50% stambių lajos šakų nudžiūvusios, o didžioji dalis - su nudžiūvusiais šakų galais. Medis džiūstantis, prieaugių beveik nėra, defoliacija 80%. Visi požymiai rodo, kad tai grybo Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz et Hosoya sukeltos ligos pasekmė. Tokių medžių išgelbėti nėra galimybių. Nudžiūvusių uosių šaknys greitai supūva ir jie tampa pavojingais stuobriais, galinčiais greitai virsti. Medis auga nuokalnėje, kitų medžių (klevų) apsuptyje. Šalia yra garažai, kuriems griūvantis medis gali pakenkti. Kelminėje dalyje iki 1 m mediena apie 50% pažeista vidinio puvinio.

Išvada: Medžio būklė bloga.

Medis Nr. 2. Paprastasis ąžuolas, H-18,0 m; D1,3h – 120,0 cm

Lajoje yra pavienės stambios (20-30 cm skersmens) nudžiūvusios šakos. Prieaugiai sumažėję, lapai susmulkėję, defoliacija virš 50%. Priekelminėje kamieno dalyje - medieną pūdančio grybo tikrosios pinties (Fomes fomentarius) vaisiakūnis. Tai rodo, kad šioje kamieno dalyje yra išvešėjęs puvinys. 1,5 m aukštyje iš dviejų kamienų pusių mechaniniai pažeidimai (įkalti metaliniai strypai). Akustinio tomografo nuotraukoje kelminėje kamieno dalyje matomi medienos tankio pakitimai, galimai medienos puvinio pasekmė. Medis auga prie pat pastato, kurį sausos krintančios šakos gali apgadinti.

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Klaipėdos mieste šalia pastato J. Janonio g. 3 augančio (Plačiašakio) ąžuolo būklės vertinimo rezultatai

Paprastasis ąžuolas, H-21,0 m; D1,3h – 114,0 cm

Medis su labai ilgomis šakomis ir plačia laja. Lajoje nudžiūvusi viena stora (apie 30 cm skersmens) šaka. Kamiene buvusi žaizda senai užgijusi. Medžio šaknynas galimai iš dalies apribotos pastato pamatų (jei pamatai ne gręžtiniai), šalia masyvi mūrinė tvora. Akustinio tomografo nuotraukoje ryškesnių medienos pokyčių kamiene nepastebėta.

Išvada: Medžio būklė gera.

Klaipėdos mieste I. Simonaitytės viešosios bibliotekos kiemelyje (H. Manto g. 25) augančio (Bibliotekos) ąžuolo būklės vertinimo rezultatai

Paprastasis ąžuolas, H-18,0 m; D1,3h – 110,0 cm

Medis auga bibliotekos kiemelyje ir po juo įrengta erdvė vaikams žaisti. Priekelminėje kamieno dalyje yra drevė su puviniu, kuri užtaisyta su montažinėmis putomis. Viena stora (apie 30 cm skersmens) šaka yra nudžiūvusi ir gali nulūžti ir nukristi ant vaikų žaidimo erdvės. Akustinio tomografo nuotraukoje matomas medienos tankio sumažėjimas centrinėje kelmo dalyje – galimai  vidinio puvinio pasekmė.

Išvada: medžio būklė patenkinama.

Klaipėdos mieste Tremtinių skvere (S. Daukanto g. 11) augančio (Skvero) ąžuolo

būklės vertinimo rezultatai

Paprastasis ąžuolas, H-26,6 m; D1,3h – 117,0 cm

Lajoje pakitimų nenustatyta. Kamiene 6 m aukštyje yra didelė žaizda nulūžusios šakos vietoje. Šakų genėjimo žaizdos apaugusios. Lajoje pavienės sausos šakos. Medis gausiai dera. Akustinio tomografo nuotraukoje matomas medienos tankio sumažėjimas centrinėje kamieno dalyje.

Išvada: medžio būklė patenkinama.

Klaipėdos mieste netoli Jaunystės gatvės augančių  (Storojo) uosio Nr. 1 ir (Paupio) ąžuolo Nr. 2 pasiskirstymo pagal būklę schema

Klaipėdos mieste šalia pastato J. Janonio g. 3 augančio (Plačiašakio) ąžuolo būklės ir išsidėstymo schema

Klaipėdos mieste I. Simonaitytės viešosios bibliotekos kiemelyje (H. Manto g. 25) augančio (Bibliotekos) ąžuolo būklės ir išsidėstymo schema

Klaipėdos mieste Tremtinių skvere (S. Daukanto g. 11) augančio (Skvero) ąžuolo būklės ir išsidėstymo schema

Klaipėdos mieste augančių pavienių medžių (Klaipėdos miesto savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų) būklės inventorizacijos lentelės

Klaipėdos mieste netoli Jaunystės gatvės augančių  (Storojo) uosio ir (Paupio) ąžuolo būklės inventorizacijos lentelė

| Me-džio Nr. | Me-džio rū-šis | Aukš-tis, m | Aukš-tis iki lajos, m | Skers-muo 1,3 h, cm | Pastabos | Būklės kate-gorija | Ūkinės priemo-nės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U | 25 | 6,1 | 130,0 | Kamieno priekelminėje dalyje - drevė su puviniu (40x30 cm dydžio). Viena stambi, apie 40 cm skersmens, šaka nulūžusi. Daugiau kaip 50% stambių lajos šakų nudžiūvusios, o didžioji dalis - su nudžiūvusiais šakų galais. Medis džiūstantis, prieaugių beveik nėra, defoliacija 80%. Visi požymiai rodo, kad tai grybo Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz et Hosoya sukeltos ligos pasekmė. Tokių medžių išgelbėti nėra galimybių. Nudžiūvusių uosių šaknys greitai supūva ir jie tampa pavojingais stuobriais, galinčiais greitai virsti. Medis auga nuokalnėje, kitų medžių (klevų) apsuptyje. Šalia yra garažai, kuriems griūvantis medis gali pakenkti. Kelminėje dalyje iki 1 m mediena apie 50% pažeista vidinio puvinio. | Bloga | Kiek įmanoma išgenėti sausas šakas lajoje. Reguliariai stebėti būklę. |
| 2 | Ą | 18 | 7,3 | 120,0 | Lajoje yra pavienės stambios (20-30 cm skersmens) nudžiūvusios šakos. Prieaugiai sumažėję, lapai susmulkėję, defoliacija virš 50%. Priekelminėje kamieno dalyje - medieną pūdančio grybo tikrosios pinties (Fomes fomentarius) vaisiakūnis. Tai rodo, kad šioje kamieno dalyje yra išvešėjęs puvinys. 1,5 m aukštyje iš dviejų kamienų pusių mechaniniai pažeidimai (įkalti metaliniai strypai). Akustinio tomografo nuotraukoje kelminėje kamieno dalyje matomi medienos tankio pakitimai, galimai medienos puvinio pasekmė. Medis auga prie pat pastato, kurį sausos krintančios šakos gali apgadinti. | Nepat. | Išgenėti sausas šakas lajoje. Reguliariai stebėti būklę. |

Klaipėdos mieste (šalia pastato J. Janonio g. 3) augančio (Plačiašakio) ąžuolo būklės inventorizacijos lentelė

| Me-džio Nr. | Me-džio rū-šis | Aukš-tis, m | Aukš-tis iki lajos, m | Skers-muo 1,3 h, cm | Pastabos | Būklės kate-gorija | Ūkinės priemo-nės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ą | 21 | 5 | 114,0 | Medis su labai ilgomis šakomis ir plačia laja. Lajoje nudžiūvusi viena stora (apie 30 cm skersmens) šaka. Kamiene buvusi žaizda senai užgijusi. Medžio šaknynas galimai iš dalies apribotos pastato pamatų (jei pamatai ne gręžtiniai), šalia masyvi mūrinė tvora. Akustinio tomografo nuotraukoje ryškesnių medienos pokyčių kamiene nepastebėta. | Gera | Išgenėti sausas šakas lajoje. |

Klaipėdos mieste I. Simonaitytės viešosios bibliotekos kiemelyje (H. Manto g. 25) augančio (Bibliotekos) ąžuolo būklės inventorizacijos lentelė

| Me-džio Nr. | Me-džio rū-šis | Aukš-tis, m | Aukš-tis iki lajos, m | Skers-muo 1,3 h, cm | Pastabos | Būklės kate-gorija | Ūkinės priemo-nės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ą | 18 | 5 | 110,0 | Medis auga bibliotekos kiemelyje ir po juo įrengta erdvė vaikams žaisti. Priekelminėje kamieno dalyje yra drevė su puviniu, kuri užtaisyta su montažinėmis putomis. Viena stora (apie 30 cm skersmens) šaka yra nudžiūvusi ir gali nulūžti ir nukristi ant vaikų žaidimo erdvės. Akustinio tomografo nuotraukoje matomas medienos tankio sumažėjimas centrinėje kelmo dalyje – galimai vidinio puvinio pasekmė. | Patenk. | Išgenėti sausas šakas lajoje, storą nudžiūvusią šaką -nedelsiant. |

Klaipėdos mieste Tremtinių skvere (S. Daukanto g. 11) augančio (Skvero) ąžuolo būklės inventorizacijos lentelė

| Me-džio Nr. | Me-džio rū-šis | Aukš-tis, m | Aukš-tis iki lajos, m | Skers-muo 1,3 h, cm | Pastabos | Būklės kate-gorija | Ūkinės priemo-nės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ą | 26,6 | 9,6 | 117,0 | Lajoje pakitimų nenustatyta. Kamiene 6 m aukštyje yra didelė žaizda nulūžusios šakos vietoje. Šakų genėjimo žaizdos apaugusios. Lajoje pavienės sausos šakos. Medis gausiai dera. Akustinio tomografo nuotraukoje matomas medienos tankio sumažėjimas centrinėje kamieno dalyje. | Patenk. | Išgenėti sausas šakas lajoje. |

Išvados ir metodika priežiūrai bei tvarkymui

Detaliais instrumentiniais tyrimais ištirta ir nustatyta 5 Klaipėdos miesto savivaldybės saugomų medžių (vieno paprastojo uosio ir keturių paprastųjų ąžuolų) būklė. Visų medžių amžius – apie 200 metų. Blogiausia „Storojo uosio“ būklė. Kamieno priekelminėje dalyje - drevė su puviniu, kelminėje dalyje iki 1 m mediena apie 50% pažeista vidinio puvinio. Lajoje stambi, apie 40 cm skersmens, šaka nulūžusi. Daugiau kaip 50% stambių lajos šakų nudžiūvusios, o didžioji dalis - su nudžiūvusiais galais. Medis džiūstantis, prieaugių beveik nėra, defoliacija - 80%. Visi požymiai rodo, kad tai grybo Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz et Hosoya sukeltos ligos pasekmė. Tokių medžių išgelbėti nėra galimybių. Nudžiūvusių uosių šaknys greitai supūva ir jie tampa pavojingais stuobriais, galinčiais greitai virsti. Medis auga nuokalnėje, kitų medžių (klevų) apsuptyje. Rekomenduojame iš lajos išgenėti sausas šakas, kadangi šalia yra garažai, kuriems nupuvusios krentančios šakos gali pakenkti, ir reguliariai stebėti būklę.

„Paupio ąžuolo“ būklė šiek tiek geresnė už uosio. Lajoje yra kelios pavienės stambios (20-30 cm skersmens) nudžiūvusios šakos. Prieaugiai sumažėję, lapai susmulkėję, defoliacija virš 50%. Priekelminėje kamieno dalyje - medieną pūdančio grybo tikrosios pinties (Fomes fomentarius) vaisiakūnis, kelminėje kamieno dalyje matomi medienos tankio pakitimai. Tai rodo, kad šioje kamieno dalyje yra išvešėjęs puvinys. Rekomenduojame pašalinti iš lajos sausas šakas. Tai pagerins estetinį vaizdą ir bus išvengta krentančių nupuvusių šakų pavojaus ant greta esančio pastato.

„Plačiašakio ąžuolo“ būklė yra gera. Ryškesnių pakitimų nei lajoje, nei kamieno medienoje nenustatyta. Estetinio vaizdo pagerinimui rekomenduojame iš lajos pašalinti sausas šakas.

„Bibliotekos ąžuolo“ būklė yra patenkinama. Priekelminėje kamieno dalyje yra drevė su puviniu, kurią bandyta užtaisyti  montažinėmis putomis. Akustinio tomografo nuotraukoje matomas medienos tankio sumažėjimas centrinėje kelmo dalyje. Viena stora (apie 30 cm skersmens) šaka yra nudžiūvusi ir gali nulūžti.  Kadangi po medžiu įrengta erdvė vaikams žaisti, nudžiūvusią šaką būtina nedelsiant pašalinti ir dėl tos pačios priežasties bei estetinio vaizdo išsaugojimo reguliariai genėti sausas šakas.

„Skvero ąžuolo“ būklė yra patenkinama. Lajoje ryškesnės defoliacijos nenustatyta, yra pavienių sausų šakų. Kamiene 6 m aukštyje yra didelė žaizda nulūžusios šakos vietoje. Šakų genėjimo žaizdos apaugusios arba apauginėja, matomas neintensyvus medienos tankio sumažėjimas centrinėje kamieno dalyje. Estetinio vaizdo palaikymui rekomenduojame reguliariai genėti sausas šakas lajoje.