KOMPOSTAVIMO VADOVAS

Kompostavimas – tai prižiūrimas natūralus procesas, kai organinės atliekos paverčiamos dirvožemiu bei augalams lengvai pasisavinamų medžiagų šaltiniu. Kompostu patręšę žemę grąžinsite dirvai prarastas medžiagas ir pagerinsite jos kokybę.

KOMPOSTUOJAMŲ ATLIEKŲ SĄRAŠAS

| Kompostuoti tinkamos atliekos |  | Kompostuoti netinkamos atliekos |
| --- | --- | --- |
| Žaliosios atliekos | Komunalinės atliekos |  |
| Augalų lapai; nupjauta žolė; smulkios medžių ir krūmų šakos; šiaudai, šienas; medienos drožlės; jaunos piktžolės (be subrendusių sėklų); augalai su šaknimis ir žemės grumstais; gėlės; vazonų žemė; velėna. | Augalinės kilmės maisto atliekos – vaisių ir daržovių gabaliukai ir žievės, kiaušinių lukštai, arbatos ir kavos tirščiai bei jų filtrai; suplėšytas kartonas ir kiti popieriaus gaminiai; iš popieriaus ir kartono pagaminti kiaušinių dėklai; naminių graužikų (žiurkėnų, jūrų kiaulyčių ir kt.) natūralūs pakratai; ūkinių gyvūnų (vištų, triušių ir kt.) mėšlas; medienos pelenai. | Mėsa, žuvis, riebalai, kaulai; pieno produktai; plastikinės arba sintetinės atliekos; sergantys augalai ir jų dalys; šunų bei kačių ekskrementai; piktžolės, turinčios subrendusių sėklų; skerdienos atliekos ir kaulai; sauskelnės; laikraščiai, žurnalai; higieninės servetėlės; nuotekų valymo dumblas. |

- Prieš kompostavimo pradžią komposto dėžės dugne paklokite medžio skiedrų, smulkių šakelių ar durpių, tai užtikrina oro patekimą į kompostą.

- Prieš dedant į komposto dėžę,  stambesnes atliekas susmulkinkite. Virtuvės atliekas sumaišykite su augalų atliekomis, sausas atliekas – su šlapiomis, smulkias – su stambiomis. Į kompostą rekomenduojama įdėti keletą stambesnių šakelių, kurios neleis atliekoms susislėgti.

- Kompostavimosi procesas vyksta greičiau ir geriau, jei kompostuosite įvairesnes nurodytas atliekas. Į naują kompostą galima įdėti šiek tiek jau pagaminto komposto, tai pagreitins mikroorganizmų dauginimąsi.

- Kompostuojamos atliekos turi būti drėgnos, tačiau ne per šlapios. Todėl sausą ir karštą vasarą kompostuojamas atliekas reikėtų palaistyti, o lietingą vasarą – derėtų įmaišyti sausų lapų, šiaudų ar durpių arba perkasti, kad pagerėtų ventiliacija.

- Komposto masę siūlome retkarčiais pamaišyti, tai pagerina aeraciją, kompostas pernelyg nesutankėja, padeda išvengti muselių.

- Ką tik nupjautą žolę maišykite su stambesnėmis atliekomis. Ką tik nupjauta ir sukrauta į krūvą žolė gali pradėti rūgti ir dėl to sulėtės kompostavimo procesas.

- Jei ketiname kompostuoti piktžoles su subrendusiomis sėklomis, prieš dedant jas į komposto dėžę palaikykite saulės atokaitoje uždengus skaidria plėvele. Taip sėklos perkais, sušus ir praras daigumą.

- Susidariusį dėžėje kompostą galima išimti šakių ar pan. įrankių pagalba per bet kurį apatinį dėžės segmentą, atidarius jį, pakeliant tvirtinimo strypą.

Kompostuojamos atliekos natūraliomis sąlygomis vertingu kompostu tampa maždaug po metų. Jei atliekų daugiau ir komposto dėžė stovi saulėtoje vietoje, kompostas susiformuos po poros metų. Subrendęs ir tinkamas naudoti kompostas yra vienalytės struktūros, tamsios  spalvos, panašus į dirvožemį. Pagamintą kompotą galima naudoti savo reikmėms: daržininkystėje, gėlininkystėje, kambariniams augalams auginti.

Komposto dėžę statykite nuošalioje (kuo toliau nuo gyvenamųjų pastatų) sklypo vietoje ne arčiau kaip 2 metrų atstumu nuo gretimų sklypų ribos. Turint raštišką gretimo sklypo naudotojo sutikimą, kompostavimo vieta gali būti įrengiama mažesniu kaip 2 metrų atstumu nuo gretimo sklypo.